Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (Технический университет)

Безопасность жизнедеятельности

Гражданская оборона

Факультет  ВМС

Отчет по теме 3.3

Пути и способы повышения устойчивости функционирования радиоэлектронной аппаратуры.

###### Вариант №8

Группа ВВ-4-00

Исполнитель: Аллин Алексей Андреевич

Руководитель: Филатов Лев Борисович

Москва 2003 год

Введение

Для обеспечения устойчивого функционирования экономики страны, её отраслей, отдельных объектов экономики и создаваемой радиоэлектронной аппаратуры в чрезвычаёных ситуациях мирного и военного времени проводится большой комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий. Объём этих мероприятий определяется на основе общих выводов при оценке устойчивости инженерно-технического комплекса объекта экономики и РЭА к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва, вторичных поражающих факторов, к поражающим факторам, возникающим при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.

Задача системы ГО состоит в том, чтобы уменьшить степень разрушения зданий, сооружений, оборудования и обеспечить быстрое их восстановление. Необходимо добиваться устойчивого функционирования разрабатываемой и производимой радиоэлектронной аппаратуры в этих экстремальных условиях.

1. Определение значений исходных данных и проведение оценки устойчивости РЭА к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва.

  - Избыточное давление во фронте ударной волны:

Pф = 10 + 5 * n1 = 10 + 5 * 8 = 50 кПа

  - Форма РЭА и значение соответсвующего коэффициента аэродинамического сопротивления Сx:

Для значений n1 = 8: Сфера, Сx = 0,25

  - Длина РЭА: b = 0,4 + 0,05 * n1 = 0,4 + 0,05 * 8 = 0,8 м

  - Ширина РЭА: с = 0,3 + 0,04 * n1 = 0,3 + 0,04 * 8 = 0,62 м

  - Высота РЭА: h = c = 0,62 м

  - Масса РЭА: m = 10 + 10 * n1 = 10 + 10 * 8 = 90 кг

  - Коэффициент трания скольжения fтр: для чётных значений n1 принимается fтр = 0,35 (металл по дереву)

Допустимое значение ускорения РЭА при инерционных нагрузках от воздействия воздушной ударной волны:

2

ад = 50 + 50 * n1 = 50 + 50 * 8 = 450 м/c

Скоростной напор Pск воздуха, движущийся за фронтом ударной волны: Pск = 2,5 * (Pф)  * 10  / (Pф + 720) = 8117 Па

Возможность смещения:  = Fсм – Fтр, Н

Fсм = СX * S * Pск, Н

2

S = b * h = 0,8 * 0,62 = 0,496 м   – наибольшее боковое сечение РЭА

Fсм = 0,25 * 0,496 * 8117 = 1007 Н

Fтр = fтр * m * g = 0,35 * 90 * 9,8 = 309 Н

 = 1007 – 309 = 698 Н

 > 0, поскольку смещающая сила превышает силу трения, следовательно смещение незакреплённой РЭА будет иметь место.

Избыточное лобовое давление:

Pлоб = Pф + Pск = 50000 + 8117 = 58117 Па

Если пренебречь сравнительно небольшими значениями силы трения, то ускорение а, приобретаемое РЭА под избыточным лобовым давлением можно определить, используя второй закон Ньютона:

m * a = Fлоб = Pлоб * S = 58117 * 0,496 = 28826 Н

определяем значение а:

2

a = Pлоб * S / m = 58117 * 0,496 / 90 = 320 м/с

a / aд = 320 / 450 = 0,7 < 1, следовательно может иметь место инерционное разрушение РЭА.

- Исходные данные и проведение оценки устойчивости РЭА к воздействию светового излучения ядерного взрыва.

Величина расчётного значения светового импульса Uв, воздейстующего на корпус РЭА при воздушном взрыве

5

5

2

Uв = ( 1 + n2 ) * 10  = ( 1 + 9 ) * 10  = 1000000 Дж/м

  - Материал корпуса РЭА и его толщина:

Для значений n2 = 9: сталь ( Fe-2 ), толщина стенок hc = 0,3 мм.

  - Цвет окраски корпуса РЭА: Для значений n2 = 9 – чёрный.

Допустимые значения температуры РЭА Tд:

o

Tд = ( 40 + 5 * n2 ) = ( 40 + 5 * 9 ) = 85  C.

3

Плотность материала корпуса РЭА  р = 7800  кг/м

Теплоёмкость материала корпуса С = 450  Дж/(кг*К)

Коэффициент поглощения корпуса Кп = 0,98

Прирост температуры листа корпуса:

T = Uт / ( р * с * hc )

2

Uт = Uв * Кп = 1000000 * 0,98 = 980000  Дж/м

o

T = 980000 / ( 7800 * 450 * 0,3 ) = 0,93  С.

- Исходные ланные и проведение оценки воздействия электромагнитного импульса на РЭА, определение мер защиты от ЭМИ.

  - Форма экрана РЭА: Сфера

Материал экрана РЭА: сталь ( Fe-2 ), толщина стенок hc = 0,3 мм.

  - Размеры экрана РЭА:

Длина: l1 = 0,8 м ;   Ширина: l2 = 0,62м ;	Высота: l3 =  0,62м ;

  - Величина вертикальной составляющей напряжённости электрического поля ЭМИ: Ев = 1000 + 500 * n3 = 1000 + 500 * 1 = 1500 В/м.

  - Длина наиболее уязвимого вертикального проводника РЭА:

L1 = 0,05 + 0,01 * n3 = 0,05 + 0,01 * 1 = 0,06 м

  - Допустимые значения напряжения в анализируемом вертикальном проводнике: Uд = 1 + 0,1 * n3 = 1 + 0,1 * 1 = 1,1 В.

  - Форма и размеры патрубка экрана РЭА:

круглая, радиуса r = 0,01 + 0,002 * n3 = 0,01 + 0,002 * 1 = 0,012 м.

  - Расчётная частота экранируемого излусения ЭМИ:

f = 10 + 3 * n3 = 10 + 3 * 1 = 13 кГц.

Напряжения, наводимые в токопроводящих элементах РЭА:

Uнав = Ев * l = 1500 * 0,06 = 90 В.

Требуемое экранирование РЭА:  = Uнав / Uд = 90 / 1,1 = 82 В.

  - Расчёт экранирования РЭА от воздействия ЭМИ:

Эквивалентная глубина проникновения:  = 0,0001 м.

Кратность ослабления экраном поля ЭМИ: Э = 11,5

  - Расчёт патрубка экрана: Длина патрубка экрана:

lп = ln (  ) / a = ln ( 11,5 ) / 200 = 0,012 м.

Таблица оценки устойчивости РЭА

| Код | 8 |  | 9 | 1 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пора-жающий фактор | УВ |  | СИ | ЭМИ |  | Проникающая радиация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пара-метр | Fсм Fтр | а ад | T Tд | Э  | lп, мм | Фн = 23 10 2 1/м |  |  | Dy = 8 10 Гр |  |  | Py = 8 10 Гр/c |  |  |
| Значение пара-метра | 1007 309 | 320 450 | 20,93 85 | 11,5 82 | 12 | Материал | Элементы | Микросхемы | Материал | Элементы | Микросхемы | Материал | Элементы | Микросхемы |
| Оценка устой-чивости | – | + | + | + |  | + ? | – – | – – | ? ? | – – | – – | ? – | ? – | – – |