Эти листы пустые потому что на их место вставляется задание на курсовой проект, полученное на прошлом курсе!

3. Оглавление

1. Титульный лист …………………………………………………………….... 1

2. Бланк-задание, утвержденное преподавателем …………………………..... 2

3. Оглавление ………………………………………………………………….... 5

4. Введение …………………………………………………………………….... 6

5. Выбор схемотехники, уровня технологии и

параметров БМК СБИС ………………………….………...………...….. 7

  - . Выбор значения М2 и М3 ………………………………………………..... 7

5.2. Определение максимальной интеграции СБИС ......................................... 7

5.3. Определение уровней полупроводниковой технологии () CБИС .......... 7

5.4. Выбор схемотехники ..................................................................................... 8

6. Расчет основных компоновочных параметров

логической схемы устройства ……………………………………....…... 9

7. Расчет энергетических параметров устройства ……………………...…… 10

8. Выбор системы охлаждения ………………………………………...……... 10

9. Описание принципов обеспечения помехоустойчивости конструкции … 11

10. Расчет конструкции коммутационных элементов …………………...….. 12

10.1. Расчет габаритных размеров БМК СБИС ................................................ 12

10.2. Определение числа логических связей .................................................... 12

10.3. Расчет средних длин связей и средних длин логических цепей ............ 12

10.4. Расчет трассировочной способности ........................................................ 12

10.5. Расчет слойности, структуры и выбор числа потенциальных слоев ..... 13

11. Выбор и обоснование общей конструкции устройства ………………..…14

11.1. Расчет числа выводов и определение типа корпуса СБИС .................... 14

Сборочный чертеж СБИС ......................................................................... 15

Сборочный чертеж НУС-соединителя .................................................... 16

11.2. Крепление кристалла в корпусе СБИС ..................................................... 17

11.3. Топология керамической подложки ......................................................... 17

11.4. Герметизация корпуса ................................................................................ 17

12. Расчет параметров системного и функционального

быстродействия устройства …………………………………….………. 17

13. Выбор и обоснование технических решений по конструкции

разъемных соединителей для СБИС ………………………….………... 18

14. Технологическая часть – описание технологического процесса

изготовления кристалла и сборки СБИС …………………………….... 19

15. Заключение ……………………………………………………………….... 20

16. Список используемой литературы ………………………………............... 21

4. Введение.

Конструирование современных ЭВМ любого назначения представляет собой сложный процесс разработки широкого спектра конструкторской документации на элементы в частности СБИС, функциональные узлы, блоки, устройства и ЭВМ в целом, предназначенной для последующего изготовления и эксплуатации. Характер решаемых задач в процессе разработки КД самый разнообразный: от задач по обеспечению механической прочности, надежности и тепловых режимов в конструкциях до задач по обеспечению заданного быстродействия, помехоустойчивости и электромагнитной совместимости.

Общий процесс конструирования любого электронного изделия, в т.ч. и ЭВМ, с целью конкретизации конструкторских задач условно можно представить как состоящий из трех взаимосвязанных составных частей: конструирование механической и электронной частей изделия и конструирование окружающей среды, т.е. средств, обеспечивающих заданную температурную работоспособность изделия.

Конструирование механической части устройств ЭВМ, характеризуемое традиционно как “механическое конструирование”, предназначено для решения задач по обеспечению механической прочности и устойчивости конструкций к внешним воздействующим факторам. Конструирование окружающей среды связано с обеспечением надежного функционирования ЭВМ и предназначено для решения задач по обеспечению вполне определенных тепловых режимов работы логических элементов в устройствах. Такое конструирование характеризуется устоявшимся термином “тепловое конструирование”.

Конструирование же электронной части ЭВМ имеет свои характерные особенности. Они заключаются в том, что электронная часть предназначена для выполнения главной функции ЭВМ, а именно, для обработки, обмена и получения результатов вычислений по заданным алгоритмам и программам. Поэтому конструирование электронной части связано с решением широкого спектра сложных специфических задач по выбору оптимальных параметров логических элементов, по компоновке и оптимальному выбору параметров конструкций ЭВМ, по обеспечению быстродействия и помехоустойчивости линий связи в общей системе межсоединений и многие другие. Все задачи взаимосвязаны и требуют для своего решения разработки соответствующих методов, правил, принципов и критериев конструирования.

Определяющей задачей для электронного конструировования было конструирование транзисторов и транзисторных схем (II-е поколение), затем, с появлением ИС (III-е поколение), определяющей задачей стала компоновка узлов и блоков на ИС и конструирование линий связи. Переход к широкому применению в ЭВМ БИС и СБИС (IV-е, V-е поколение) привел к существенному изменению принципов компоновки и появлению новых методов обработки информации, что не могло не отразится на изменении методов конструирования и компоновки электронной части ЭВМ. При этом задача обеспечения заданного быстродействия, помехоустойчивости и помехозащищенности устройств сохраняла свою определяющую роль и значимость.

- Выбор схемотехники,  уровня технологии и параметров СБИС.

  - Выбор значения М2 и М3

Задано: Nmaxэффек = 175000, i = 1, 2, 3, 4, М1 = 10, М4 = 36

Рассчитаем М2 и М3:

М1*М2*М3*М4 = Nmaxэффек

M2*M3 = Nmaxэффек / (M1*M4) = 175000/(10*36)=486 элэ

Примем:

М1=10, М2=22, M3=22, M4=36

# =>    Nmaxэффек  = М1*М2*М3*М4 = 174240

5.2. Определение максимальной интеграции СБИС.

Логические элементы в модулях БИС используются со средней эффективностью равной 0,5. При этом эффективность использования структурных элементов на каждом уровне различны:

для  i=1:	ЭЭ1=0,7

для  i=2:	ЭЭ2=0,8

для  i=3:	ЭЭ3=0,9

для  i=4:	ЭЭ4=1

Ms1∗Ms2∗Ms3∗Ms4Ээ1∗Ээ2∗Ээ3∗Ээ4=NmaxэффектЭэфNmaxmax = Nmaxэффект / Ээф= 174240/0.5 = 348480 элэ

Результаты сведём в Таблицу 1.

Таблица 1.

| Уровень Компоновки i | Схемная интеграция |  | Интеграция кристалла |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Mi | Nsi | Msi |
| 1 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 2 | 220 | 22 | 420 | 28 |
| 3 | 4840 | 22 | 10000 | 25 |
| 4 | 174240 | 36 | 348480 | 36 |

  - Определение уровней полупроводниковой технологии () CБИС

Nmaxmax=10λ4Оценочные размеры кристалла определяются по формуле:

=>   = 10/(Nmaxmax)1/4 = 10/(348480)1/4 = 0,41 мкм

5.4.    Выбор схемотехники.

Строим СБИС на основе схемотехники КМОП. Обоснование выбора схеметехники приведено в п.7 при расчете энергетических характеристик.

Рис. 1. Принципиальная схема 4-х входового элемента И-НЕ

6. Расчет основных и произвольных компоновочных параметров логической схемы устройства.

Расчеты производились с помощью компьютерной программы. Результаты расчетов занесены в таблицу 2.

Таблица 2. Основные компоновочные параметры.

| Уровень компоновки | Интеграция |  | mi | hi | Hi | Кi | ri | ril | li | ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Mi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i=1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 10 | 10 | 10.9 | 2.45 | 2.45 | 2.43 | 1.57 | 0.22 | 1.29 | 2.69 |
|  | 28721 | 28721 | 422.4 | 15.51 | 15.51 | 1.15 | 2.85 | 0.48 | 12.69 | 37.72 |
|  | 58081 | 58081 | 507.3 | 16.72 | 16.72 | 1.11 | 2.89 | 0.49 | 14.42 | 42.99 |
|  | 77441 | 77441 | 577.9 | 17.62 | 17.62 | 1.08 | 2.92 | 0.49 | 15.79 | 47.17 |
|  | 96801 | 96801 | 639.4 | 18.36 | 18.36 | 1.05 | 2.95 | 0.49 | 16.95 | 50.69 |
|  | 116161 | 116161 | 694.5 | 18.98 | 18.98 | 1.04 | 2.96 | 0.5 | 17.96 | 53.77 |
|  | 135521 | 135521 | 744.8 | 19.52 | 19.52 | 1.02 | 2.98 | 0.5 | 18.86 | 56.51 |
|  | 174240 | 174240 | 834.8 | 20.43 | 20.43 | 1.0 | 3 | 0.5 | 20.43 | 61.29 |

| i=2 | 10 | 1 | 10.9 | 1 | 2.45 | 2.43 | 1.57 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220 | 22 | 42.1 | 3.29 | 8.06 | 1.84 | 1.60 | 0.23 | 1.43 | 2.88 |
|  | 38730 | 3873 | 422.5 | 12.36 | 30.30 | 1.15 | 2.29 | 0.39 | 5.04 | 12.12 |
|  | 58090 | 5809 | 507.4 | 13.53 | 33.17 | 1.11 | 2.33 | 0.40 | 5.63 | 13.61 |
|  | 77450 | 7745 | 577.9 | 14.41 | 35.34 | 1.08 | 2.36 | 0.40 | 6.11 | 14.78 |
|  | 96810 | 9681 | 639.4 | 15.14 | 37.12 | 1.05 | 2.38 | 0.41 | 6.50 | 15.76 |
|  | 116170 | 11617 | 694.5 | 15.75 | 38.62 | 1.04 | 2.40 | 0.41 | 6.84 | 16.61 |
|  | 135530 | 13553 | 744.8 | 16.29 | 39.94 | 1.02 | 2.41 | 0.41 | 7.15 | 17.36 |
|  | 174240 | 17424 | 834.8 | 17.20 | 42.17 | 1.00 | 2.43 | 0.42 | 7.67 | 18.67 |

| i=3 | 220 | 1 | 42.1 | 1 | 8.06 | 1.84 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4840 | 22 | 166 | 3.53 | 28.47 | 1.39 | 1.45 | 0.18 | 1.33 | 2.22 |
|  | 38940 | 177 | 423.5 | 6.85 | 55.23 | 1.15 | 1.69 | 0.26 | 1.94 | 3.50 |
|  | 58300 | 265 | 508.2 | 7.71 | 62.19 | 1.10 | 1.73 | 0.27 | 2.11 | 3.83 |
|  | 77660 | 353 | 578.6 | 8.38 | 67.56 | 1.08 | 1.76 | 0.28 | 2.24 | 4.08 |
|  | 97020 | 441 | 640 | 8.93 | 71.99 | 1.05 | 1.78 | 0.28 | 2.35 | 4.29 |
|  | 116380 | 629 | 695.1 | 9.40 | 75.79 | 1.04 | 1.80 | 0.29 | 2.45 | 4.64 |
|  | 135740 | 617 | 745.3 | 9.82 | 79.14 | 1.02 | 1.81 | 0.29 | 2.53 | 4.64 |
|  | 174240 | 792 | 834.8 | 10.52 | 84.84 | 1.00 | 1.84 | 0.29 | 2.67 | 4.92 |

| i=4 | 4840 | 1 | 166 | 1 | 28.47 | 1.39 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24200 | 5 | 341.8 | 2.09 | 59.39 | 1.20 | 1.19 | 0.09 | 1.07 | 1.36 |
|  | 43560 | 9 | 445.5 | 2.65 | 75.55 | 1.13 | 1.25 | 0.11 | 1.13 | 1.49 |
|  | 62920 | 13 | 526 | 3.07 | 87.32 | 1.10 | 1.29 | 0.13 | 1.18 | 1.58 |
|  | 82280 | 17 | 594.0 | 3.40 | 96.80 | 1.07 | 1.32 | 0.14 | 1.21 | 1.65 |
|  | 101640 | 21 | 653.7 | 3.68 | 104.84 | 1.05 | 1.34 | 0.14 | 1.24 | 1.70 |
|  | 121000 | 25 | 707.4 | 3.93 | 111.87 | 1.03 | 1.35 | 0.15 | 1.27 | 1.75 |
|  | 140360 | 29 | 756.7 | 4.15 | 118.16 | 1.02 | 1.37 | 0.15 | 1.30 | 1.79 |
|  | 174240 | 36 | 834.8 | 4.49 | 127.85 | 1.00 | 1.39 | 0.16 | 1.34 | 1.85 |

# 7. Расчет энергетических характеристик СБИС.

Расчитаем мощность, потребляемую одним ЛЭ, задержку  и напряжение [1]:

Рблэ = 0.14  7/6 = 0.0495 мВт

Uпит = 3.6  0,5 = 2.3 В

Зная заданную максимальную эффективную интеграцию и энергетические параметры одного ЛЭ, определим параметры всей СБИС:

Iблэ = Рблэ / Uпит = 0.0215 мA

Рсбис = Рблэ  N4 = 8.662 Вт

Iсбис = Iблэ  N4   = 3.762 A

В результате анализа параметров рассеивания мощности для КМОП, ТТЛ и ЭСЛ, определено, что мощность ТТЛ и мощность ЭСЛ в несколько раз выше, чем мощность КМОП. Поэтому в качестве схемотехники СБИС выбираем КМОП технологию.

8. Выбор система охлаждения СБИС и обоснование требований к элементам конструкций.

Для выбора системы охлаждения воспользуемся следующими соотношениями:

| Вид Системы Охлаждения | Плотность теплового потока, Ps [Вт/см2] |
| --- | --- |
| Естественная(Воздушная) |  0.2 |
| Принудительная воздушная |  1.0 |
| Жидкостная система |  20 |
| Испарительная система |  200 |
| Специальная система | > 200 |

Мощность, рассеиваемая СБИС, равна Pрас = 8,662 Вт,

Для выбора системы охлаждения воспользуемся отношением [3]

P / S  [ PS ], где

P = Pкр фактСБИС, Вт;

S -  площадь корпуса СБИС, см2;

PS – плотность, Вт / см2 (выбирается по специальной таблице в зависимости от вида системы охлаждения).

Выражая отсюда площадь, получим

S  P / PS

Площадь корпуса может быть найдена по формуле

S = Lкор2 = 622 = 38,4 см2    (Lкор считается в пункте 11)

Выберем воздушную систему охлаждения (PS < 0,2 ).

38,4  8.66 / 0,2    38,4  42,3. Условие не выполняется. Следовательно, требуется дополнительное охлаждение (PS < 1,0 ). Рассмотрим случай с принудительным воздушным охлаждением. В этом случае получаем:

38,4  8,66 / 1    38,4  8,66. Условие выполняется, значит будем использовать принудительное воздушное охлаждение.

9. Описание принципов обеспечения помехоустойчивости конструкции.

Обеспечение помехоустойчивости является одним из самых важных факторов при проектировании устройств ВТ.

Для правильного функционирования СБИС недопустимы даже кратковременные искажения информации, т.к. они приводят к ошибкам в конечных результатах и, как следствие, к потерям машинного времени для повторного вычисления. Причиной разного рода искажений являются помехи.

Обеспечение помехоустойчивости СБИС достигается конструктивными особенностями, среди которых равномерное размещение необходимого числа контактов земли и питания, а так же правильное их распределение по отношению к сигнальным контактам на корпусе СБИС, выбор топологии и трассировки цепей питания в кристалле;

Проведем расчет необходимого числа контактов питания и земли.

Общее число внешних контактов СБИС может быть рассчитано по формуле [1]:

mобщСБИС=mi+mi/(3*(Ki+1))

где mi – число внешних связей;

Подставляя значения из таблицы 2, получим:

mобщСБИС=835+835/(3*(1+1))=975 шт

Далее, исходя из того, что

mобщ = mi + mE0 + mE1

(E0 – число контактов нулевого потенциала;

mE1 – число потенциальных контактов)

и полагая mE0 = mE1, получим mE0 = mE1=(975-835)/2 = 140/2=70 шт

Возьмем по 70 выводов на нулевые или потенциальные контакты.

Для обеспечения экранировки и простоты топологии цепи питания и земли выполним сплошными отдельными слоями. Структура кристалла изображена на рис.2

# Рис. 2. Структура кристалла.

10. Расчет конструкции коммутационных элементов.

10.1. Расчет габаритных размеров БМК СБИС.

Линейный размер БМК СБИС равен:

Lкр  = 5,6 /  = 5,6 / 0,41 = 13,2 мм

## 10.2. Определение числа логических связей

На основе формул [1]

Nсвi=Nцвхi⋅ni+Nцi⋅ni+li−1+Nцвыхili

Nсвi=mi−1⋅Ki−1⋅Mi(Ki−1+1)⋅ni⋅ni+li−1−miKi+1⋅Ki⋅li−li+1.

и данных, полученных в предыдущих расчетах (табл. 2), получаем суммарное число связей и число внутренних связей в логической схеме для каждого уровня компоновки

Результаты сведены в таблицу 3:

Таблица 3. Число логических связей

| Уровень компоновки | Интеграция |  | Из расчёта параметров в табл.2 |  |  |  | Nцi | Nсвi | Nсвi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mi | Ki | ni | li |  |  |  |
|  | Ni | Mi |  |  |  |  |  |  |  |
| i = 1 | 10 | 10 | 10.9 | 2,433 | 2,69 | 1,29 | 14 | 35 | 2,45 |
| i = 2 | 220 | 22 | 42.1 | 1,836 | 2,88 | 1,43 | 74 | 204 | 2,77 |
| i = 3 | 4840 | 22 | 166 | 1,386 | 2,22 | 1,33 | 339 | 748 | 2,21 |
| i = 4 | 174240 | 36 | 834.8 | 1,0 | 1,85 | 1,34 | 2292 | 4518 | 1,97 |

10.3. Расчет средних длин связей и средних длин логических цепей.

На основании данных таблицы 2 и формулы [1]

lсвi=ainсвi+112⋅Msi12−knсвi      и           Lцi=lсвi⋅nсвi

на каждом уровне компоновки получаем величину средней длины связей и длину логических цепей. Результаты сведены в таблицу 4.

Таблица 4. Результаты расчета средних длин связей и логических цепей.

| Уровень компоновки | Схемная интеграция |  | Max интеграция |  |  |  | СБИС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Mi | Nsi | Msi | Ki | mi | ai, мм | lсвi, мм | lцi, мм |
| i=1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 2,433 | 10.9 | 0,02 | 0,03 | 0,08 |
| i=2 | 220 | 22 | 420 | 28 | 1,836 | 42.1 | 0,09 | 0,16 | 0,44 |
| i=3 | 4840 | 22 | 10000 | 25 | 1,386 | 166 | 0,45 | 0,78 | 1,72 |
| i=4 | 174240 | 36 | 350000 | 36 | 1,0 | 834.8 | 2,27 | 4,31 | 8,49 |

10.4. Расчет трассировочной способности.

Произведем расчет суммарной длины связей, которая определяется отдельно для каждого уровня компоновки (Lсвi), а затем суммируются по кристаллу в целом (Lсвмкм), при этом для кристалла СБИС суммирование длин связей имеет свои особенности:

Lсвi=lсвi  Nсвi – для внешнего уровня СБИС (i=4).

Результаты расчетов сведены в таблицу 5:

Таблица 5.

| Уровень компоновки | Max интеграция |  | Nсвi | Nсвi | СБИС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nsi | Msi |  |  | Lсвi, см | LсвiКЭ, см | LсвКЭ, см | Sкэ, см2 | ПтрКЭ, 1/см |
| i=1 | 15 | 15 | 35 | 24 | 0,079 | 1372 | 6963 | 1,85 | 5373 |
| i=2 | 420 | 28 | 204 | 162 | 2,541 | 2013 |  |  |  |
| i=3 | 10000 | 25 | 748 | 582 | 45 | 1633 |  |  |  |
| i=4 | 350000 | 36 | 4518 | 3683 | 1945 | 1945 |  |  |  |

Определим  трассировочную способность. При расчетах используем ранее рассчитанные значения параметров,  а также то, что кристалл СБИС является симметричным (квадратная форма, а значит KLi=1) и внешние контакты расположены равномерно по всему корпусу (Cxi=Cyi=1/4).

Результаты расчетов сведены в таблицу 6.

Таблица 6.

| Уровень компоновки | СБИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Экэ | LсвКЭ | LтрКЭ | ТКЭ трасс | ТxКЭ трасс | ТxКЭ’ трасс | ТxКЭ трасс | LкрКЭ Мм | aтрxКЭ мм |
| i=1 | 10 | 0,7 | 6963 | 9947 | 7311 | 3655 | 209 | 3864 | 13,6 | 7,0 |
| i=2 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i=3 | 4840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i=4 | 174240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определим начальные значения проводников в конструкции кристалла:

- ширина Wпр=Aтр/2,5…3

- толщина hпр=Wпр/8…9

Принимаем значение коэффициентов 3 и 8 соответственно.

Результаты расчетов сведены в таблицу 7:

Таблица 7.

| Обозначение параметра | СБИС |
| --- | --- |
| Атр, мкм | 7,0 |
| Wтр, мкм | 2,33 |
| Hтр, мкм | 0,3 |

10.5 Расчет слойности, структуры и выбор числа потенциальных слоев.

Число потенциальных слоев задано и составляет 4 слоя. Шаг размещения трасс по направлениям Х, У составляет Aтр x = Aтр y = 7 мкм, тогда на четырех слоях может быть размещено:  4*13,7*10-3/7*10-6=3836 трасс, при этом их средняя длина равна: 3836*13,7*10-3 = 52,5 м.

Для экранирования будем использовать слои питания и земли.

Окончательная структура кристалла имеет вид, представленного на рисунке 5.

11. Выбор и обоснование общей конструкции СБИС.

11.1. Расчет числа выводов и определение типа корпуса СБИС.

Большое число внешних выводов приводит к необходимости применения корпуса СБИС со штырьковыми выводами. Для увеличения плотности располагаем выводы в шахматном порядке с шагом 2,5 мм.

При таком расположении выводов площадь кристалла с отступом от слоев займет 181 вывод (10х10 + 9х9 выводов). Таким образом, при расчете габаритов корпуса как прямоугольной модели с равномерным расположением выводов,  общее число контактов можно определить как 975 + 181 = 1166.

Таким образом, реализуем корпус с 1201 (25 х 25 + 24 х 24)  выводом и прямоугольным окном под кристалл (минус 181 вывод). Тогда длина корпуса будет равна 24*2.5+2 = 62 мм

Итак, окончательно, получили корпус 62 х 62 мм со штырьковыми выводами, расположенными в шахматном порядке с шагом 2,5 мм. Количество выводов 1020.

В качестве материала для изготовления корпуса используем керамику, которая дает возможность выполнить разводку выводов кристалла, а также обеспечивает, заданные в задание механические и тепловые характеристики.

Рисунок 3. Схема расположения выводов на корпусе

11.2. Крепление кристалла в корпусе СБИС.

Установка кристалла в корпус можно осуществить на клей марки ВК-32-2000 с последующей распайкой контактных площадок кристалла на соответствующие выводы корпуса, с применением микропроволоки и использованием автоматизированных средств.

- 11.3.  Топология керамической подложки.

- У кристалла на каждой стороне размещено по 244 вывода, которые расположены с шагом равным 60 мкм. Для того чтобы, развести такое большое количество выводов кристалла, необходимо применить многослойную структуру подложки.

- Проведем оценку количества слоев. Исходя из того, что минимальное расстояние между двумя штыревыми выводами равно 1,25 мм, при толщине проводника 0,1 мм и минимальном расстоянии между ними равным 0,2 мм, можно провести не больше двух проводников. Получается, что на первый слой можно вывести 200 (50 * 4) выводов, а на последующие – по 144 (36 * 4) из-за крайних штырей. Получается, что 835 логических вывода можно разместить на 6 слоях.

- 11.4.  Герметизация корпуса.

- СБИС подвергается воздействию внешней агрессивной среды, которая может существенно снизить рабочие характеристики. Для предотвращения этого используют герметизацию корпуса: запайку выводов и крышки, что исключает возможность физического воздействия среды на внутренности СБИС.

12. Расчет параметров системного и функционального быстродействия СБИС.

Проведем оценку качества спроектированной конструкции.

Для определений значений  схемной задержки (лэ) и входного сопротивления (Rвых) ЛЭ типа КМОП используем эмпирические соотношения, полученные на основе «принципа масштабирования» [1]:

лэ= C0*Rвых *0,91 ; Rвых=961*0,91 , где  в мкм, лэ в нс, Rвых в Ом.

Результаты сведены в таблицу 8.

Таблица 8.

| Обозначение параметра | СБИС |
| --- | --- |
| лэ, нс | 0,09 |
| Rвых, Ом | 427 |
| 0, Ом*мм | 3*10-5 |
| R0, Ом/мм | 166,7 |
| C0, пФ/мм | 0,3 |

Таблица 9. Результаты расчетов параметров системного быстродействия

| Уровень компоновки i | Схемная интеграция |  | Мах интеграция | hi | Hi, ЭЛЭ | lцi , мм | Tцi, Нс | свi, нс | лэ, нс | ci , нс | Fci , ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Mi | Nsi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I=1 | 10 | 10 | 20 | 2,45 | 2,45 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,10 | 9.92 |
| I=2 | 220 | 22 | 440 | 3.29 | 8.06 | 0.44 | 0.08 | 0,05 | 0,12 | 0,13 | 7.52 |
| I=3 | 4840 | 22 | 9680 | 3.53 | 28.47 | 1.72 | 0.35 | 0.09 | 0,16 | 0,18 | 5.65 |
| I=4 | 174240 | 36 | 348480 | 4.49 | 127.85 | 8.49 | 3.17 | 0,20 | 0,25 | 0,29 | 3.47 |

13. Выбор и обоснование технических решений по конструкции разъемного соединителя для СБИС.

Условие монтажа в конструктивном модуле более высокого уровня является разъемный принцип установки. В следствии того, что наш СБИС имеет большое количество контактов, для этих целей уместно применить разъемный соединитель с нулевым усилием сочленения (НУС соединитель). Он позволяет без усилия вставить СБИС, при этом обеспечивает надежное фиксирование СБИС в разъеме, после применения фиксатора.

Одним из важным элементом конструкции соединителя является контактная пара, которая состоит из  двух частей – штыря и гнезда. У нас штырь – вывод СБИС, а гнездо – отверстие в НУС соединителе.

Контактная пара характеризуется требованиями высокой надежности соединения при воздействии допустимых механических  и климатических воздействий. Этот параметр зависит от способа контактирования, материалов контактной пары и их покрытий, точности изготовления и частоты обработки, величины контактного усилия.

Помимо параметров надежности контактная пара характеризуется переходным сопротивлением (0,01-0,02 Ом), максимальным рабочим током, нестабильности переходного сопротивления (20-30%), максимальной частотой тока, усилием соединения и разъединения контактов, износоустойчивостью и допустимым условиям эксплуатации.

НУС соединитель имеет число контактов, равное числу выводов СБИС, и включает в себя так же ключ, необходимый для правильного соединения с СБИС.

14. Технологическая часть.

Изготовление кристалла СБИС:                                  Сборка СБИС:

Экспонирование

Формирование рисунка

Изготовление шаблонов

Травление

Диффузия

Имплантация ионов

Химическое осаждение из газовой фазы

Термическое окисление

Распайка микропроволокой соответствующих контактов кристалла на контактные площадки керамической подложки

Очистка паяных соединений и внутренних частей СБИС

Герметизация корпуса СБИС с откачкой воздуха из внутренних частей корпуса

Маркировка СБИС

Окончательный контроль

Крепление коммутационного элемента на керамическое основание корпуса

15. Заключение.

В данном курсовом проекте была выполнена разработка СБИС с интеграцией 174240 ЭЛЭ. Полученная на этапе проектирования СБИС удовлетворяет всем условиям, заданным в ТЗ, выполнена с учетом требований помехоустойчивости и защищенности от механических воздействий.

16. Список используемой литературы.

- В.М. Микитин. Теория и практика расчета компоновочных параметров при электронном конструировании СВТ, Москва, 2002.

- Методические указания по курсовому проектированию №0095. Изд. МИРЭА, 2001.

- В.М. Микитин. Курс лекций по Конструкторско-технологическому обеспечению производства ЭВМ, 2002.

- Чернышев А.С. Основы конструирования и надёжности электронных вычислительных средств. Высшая школа 1992г