Состояние и тенденции развития современных средств ВТ характеризуются значительными достижениями в области микроэлектронной (полупроводниковой) технологии, высокими быстродействием и интеграцией элементов и устройств. Широкое применение больших и сверхбольших интегральных микросхем позволило значительно увеличить функциональный объём ЭВМ и создавать вычислительные средства высокой и сверхвысокой производительности.

Одна из важных особенностей проектирования современных средств ВТ заключается в том, что все работы, связанные с разработкой как отдельных устройств, так и ЭВМ в целом, проводятся параллельно по нескольким направлениям (например, разработка элементов, конструкции, технологии, принципиальных схем, средств автоматизации и контроля и др.), что позволяет значительно сократить сроки их разработки при проектировании, повысить надёжность и снизить стоимость, своевременно вскрыть и решить проблемы, встающие при производстве.

Вместе с тем проектирование современный средств ВТ имеет и другие важные особенности, которые заключаются в том, что функциональные устройства СВТ содержат в своей основе две разные по назначению составляющие: электронную и механическую части.

Электронная часть предназначена для решения задачи принципиального создания функционального устройства в соответствии с заданными функциями и параметрами.. При их создании должны обеспечиваться надёжное функционирование , быстродействие и электромагнитная совместимость (например, помехоустойчивость) устройств.

Механическая часть предназначена для решения сервисной задачи, т.е. обеспечения механической прочности и устойчивости функциональных устройств к внешним воздействующим факторам.

Главной задачей электронного конструирования и компоновки СВТ является выбор технико-экономических обоснованных оптимальных параметров элементной и конструктивной технологической базы на всех уровнях конструкции. Однако, как показывает анализ большого объёма отечественных и зарубежных публикаций, очень мало работ, отражающих целостную систему теоретических и прикладных основ электронного конструирования средств ВТ.

Темой данного курсового проекта является проектирование быстродействующего обрабатывающего устройства в объеме одного МКМ на бескорпусных БИС.

Минимальный функциональный уровень, присутствующий всегда - это логический элемент, выполняющий элементарную логическую функцию типа И, И-НЕ. Такой элемент обычно называют «базовый ЛЭ».

Функциональный состав вычислительной системы можно представить в виде следующей

иерархической структуры:

Каждый из перечисленных уровней предназначен для выполнения определенной функции и представляет собой совокупность из ниже стоящего уровня. Развитие технологии сегодня позволяет заменять ФБ на МКМ на бескорпусных БИС, что позволяет наиболее рационально проектировать СВТ.

Выбор схемотехники, уровня технологии и параметров базового матричного кристалла

Выбор значений М1 и М2

Описанное в задании устройство представляет собой много кристальный модуль на основе бескорпусных БИС. Первые три уровня компоновки выполены на уровне кристалла БИС, четвёртый уровень выполнен на многослойной керамической подложке МКМ, на которой расположены бескорпусные кристаллы БИС.

Заданы следующие параметры:

Nmax=150000 элэ; i-1,2,3,4; M1=10 элэ; М4=36.

Расчёт:

М1  М2  М3  М4 = Nmax

М1  M4 = 10  36 = 360 элэ

M2  M3 = Nmaxэффек / (M1  M4) = 150000 / 360 = 416.6667 элэ

Примем: M2 = 13, М3 = 32 (M2  M3 = 416)

Nmax = М1  М2  М3  М4 = 149760 элэ.

# Определение максимальной интеграции БИС

Логические элементы в модулях БИС используются со средней эффективностью равной 0,5. При этом эффективность использования структурных элементов на каждом уровне различны:

для  i=1:	ЭЭ1=0,7

для  i=2:	ЭЭ2=0,8

для  i=3:	ЭЭ3=0,9

для  i=4:	ЭЭ4=1

Мs1  Мs2  Ms3  Ms4       N max эффект

=

Ээ1  Ээ2  Ээ3 Ээ4               Э эф

Nmaxmax=Nmaxэффект/Ээф=150000/0.5=300000 элэ

Результаты сведём в Таблицу 1.

Таблица 1.

| Уровень компоновки i | Схемная интеграция |  | Интеграция кристалла |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Mi | Nsi | Msi |
| 1 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 2 | 130 | 13 | 238 | 16 |
| 3 | 4160 | 32 | 8333 | 35 |
| 4 | 149760 | 36 | 300000 | 36 |

Определение уровней полупроводниковой технологии

Минимальный литографический размер определим исходя из следующей зависимости:

=10/(Nmax)1/4=10/(8333)1/4=1,05 мкм

Используя полученное значение , рассчитаем размер кристалла:

Lкр=5,6/=5,6/1,05=5,33 мм.

# Выбор схемотехники

Исходя из современных тенденций развития микроэлектронной технологии в основу разрабатываемого устройства положена КМОП логика, как обеспечивающая большой уровень компоновки при приемлемых мощностных характеристиках.

Базовыми логическими элементами в КМОП-схемотехнике являются инвертор; логические схемы И-НЕ, ИЛИ-НЕ; тактируемый двунаправленный ключ. Приведем их принципиальные схемы:

T

T

Y

X

Uпит

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема двунаправленного ключа.

Uпит

Вх

Вых

VT1

VT2

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема инвертора.

X1

X2

X3

Y

Uпит

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема логического элемента ИЛИ-НЕ

X1

X2

X3

Uпит

Y

Рис. 4. Принципиальная электрическая схема логического элемента И-НЕ

## Расчёт основных компоновочных параметров логической схемы

Для расчета основных компоновочных параметров использовались базовые компоновочные соотношения, отражающие системную взаимосвязь между ними и принципы компоновки элементов на каждом компоновочном уровне.

1. Базовые соотношения системной взаимосвязи

1) Основное системное соотношение:

mi=Ki+1⋅mi−1Ki−1+1⋅Mipi(1−qi),

где:

pi=riri+1;	qi=rilril+1.

2) Базовый критерий компоновки (критерий соответствия значения параметра Кi функциональному объему устройства Mi):

Ki=Ki−1MilgKi−1lgMimax,

3) Основные законы системной взаимосвязи (законы изменения параметра ri в зависимости от функционального объема и принципов компоновки элементов)

1-й закон – для “общепроцессорного” принципа компоновки элементов в устройстве:

ri=K0−Ki+1,

при этом:

ril=1ri−1⋅ri−ri−1ri+ri−1.

2-й закон – для “микропроцессорного” принципа компоновки элементов в устройстве:

ri=Ki−1−Ki+1,

при этом:

ril=ri−1ri+1.

#### 2. Частные соотношения системной взаимосвязи:

1) Для определения числа каскадов элементов:

hi=Mi1ri+1	или:	hi=Mi1−pi.

2) Для определения нагрузочной способности логических цепей:

– по выходу:

li=Mipiqi,

– по входу:

ni=Ki−1Ki1hi⋅Mipiqi.

3. Формулы перевода характеристик структурного элемента в характеристики, выраженные в ЭЛЭ:

1) Для числа элементов:

M1⋅M2⋅M3⋅...⋅Mi=i=1iMi=Ni.

2) Для числа каскадов элементов:

h1⋅h2⋅h3⋅...⋅hi=i=1ihi=Hi.

Основные компоновочные параметры рассчитываем по формулам системных компоновочных соотношений для заданного по условию микропроцессорного принципа компоновки. Результаты сведены в таблицы:

| Уровень компоновки | Интеграция |  | m(i) | h(i) | H(i) | K(i) | r(i) | rl(i) | l(i) | n(i) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N(i) | M(i) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i=1 | 1 | 1 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | 10 | 10 | 10.8 | 2.45 | 2.45 | 2.43 | 1.57 | 0.22 | 1.29 | 2.7 |
|  | 33281 | 33281 | 392.0 | 14.94 | 14.94 | 1.15 | 2.85 | 0.48 | 12.21 | 36.31 |
|  | 49921 | 49921 | 470.0 | 16.10 | 16.10 | 1.11 | 2.89 | 0.49 | 13.88 | 41.38 |
|  | 66561 | 66561 | 536.0 | 16.97 | 16.97 | 1.08 | 2.92 | 0.49 | 15.20 | 45.41 |
|  | 83201 | 83201 | 539.0 | 17.68 | 17.68 | 1.06 | 2.94 | 0.49 | 16.32 | 48.80 |
|  | 99841 | 99841 | 644.0 | 18.27 | 18.27 | 1.04 | 2.96 | 0.5 | 17.29 | 51.77 |
|  | 116481 | 116481 | 690.6 | 18.79 | 18.79 | 1.02 | 2.98 | 0.5 | 18.16 | 54.41 |
|  | 149760 | 149760 | 774.0 | 19.67 | 19.67 | 1.00 | 3.00 | 0.5 | 19.67 | 59.02 |
| Уровень компоновки | Интеграция |  | m(i) | h(i) | H(i) | K(i) | r(i) | rl(i) | l(i) | n(i) |
|  | N(i) | M(i) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i=2 | 1 | 1 | 10.8 | 1.0 | 2.45 | 2.43 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | 130 | 13 | 33.2 | 2.78 | 6.79 | 1.92 | 1.51 | 0.20 | 1.30 | 2.49 |
|  | 33290 | 3329 | 392.0 | 11.88 | 29.06 | 1.15 | 2.28 | 0.39 | 4.86 | 11.65 |
|  | 49930 | 4993 | 470.7 | 13.00 | 31.81 | 1.11 | 2.32 | 0.40 | 5.43 | 13.08 |
|  | 66570 | 6657 | 536.0 | 13.86 | 33.91 | 1.08 | 2.35 | 0.41 | 5.89 | 14.21 |
|  | 83210 | 8321 | 593.0 | 14.56 | 35.61 | 1.06 | 2.37 | 0.41 | 6.27 | 1515 |
|  | 99850 | 9985 | 644.0 | 15.15 | 37.06 | 1.04 | 2.39 | 0.41 | 6.60 | 15.96 |
|  | 116490 | 11649 | 690.6 | 15.67 | 38.33 | 1.02 | 2.40 | 0.41 | 6.89 | 16.69 |
|  | 149760 | 14976 | 774.0 | 16.54 | 40.48 | 1.0 | 2.43 | 0.42 | 7.40 | 17.95 |

| Уровень компоновки | Интеграция |  | m(i) | h(i) | H(i) | K(i) | r(i) | rl(i) | l(i) | n(i) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N(i) | M(i) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i=3 | 130 | 1 | 33.2 | 1.0 | 6.79 | 1.92 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | 4160 | 32 | 154.2 | 3.95 | 26.83 | 1.39 | 1.52 | 0.21 | 1.43 | 2.52 |
|  | 33410 | 257 | 392.7 | 7.43 | 50.48 | 1.15 | 1.77 | 0.28 | 2.16 | 4.06 |
|  | 50050 | 385 | 471.2 | 8.33 | 56.57 | 1.11 | 1.81 | 0.29 | 2.36 | 4.46 |
|  | 66690 | 513 | 536.5 | 9.02 | 61.26 | 1.08 | 1.84 | 0.3 | 2.51 | 4.77 |
|  | 83330 | 641 | 593.4 | 9.58 | 65.11 | 1.06 | 1.86 | 0.3 | 2.64 | 5.03 |
|  | 99970 | 769 | 644.4 | 10.07 | 68.42 | 1.04 | 1.88 | 0.3 | 2.75 | 5.26 |
|  | 116610 | 897 | 690.9 | 10.50 | 71.32 | 1.02 | 1.89 | 0.31 | 2.85 | 5.45 |
|  | 149760 | 1152 | 774.0 | 11.22 | 76.26 | 1.0 | 1.92 | 0.31 | 3.02 | 5.79 |

| Уровень компоновки | Интеграция |  | m(i) | h(i) | H(i) | K(i) | r(i) | rl(i) | l(i) | n(i) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N(i) | M(i) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i=4 | 4160 | 1 | 154.2 | 1.0 | 26.83 | 1.39 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | 20800 | 5 | 317.2 | 2.08 | 55.90 | 1.2 | 1.19 | 0.09 | 1.07 | 1.37 |
|  | 37440 | 9 | 413.4 | 2.65 | 71.07 | 1.14 | 1.26 | 0.11 | 1.13 | 1.50 |
|  | 54080 | 13 | 488.0 | 3.06 | 82.10 | 1.1 | 1.29 | 0.13 | 1.18 | 1.59 |
|  | 70720 | 17 | 550.9 | 3.39 | 90.98 | 1.07 | 1.32 | 0.14 | 1.22 | 1.66 |
|  | 87360 | 21 | 606.2 | 3.67 | 98.51 | 1.05 | 1.34 | 0.15 | 1.25 | 1.71 |
|  | 104000 | 25 | 656.0 | 3.92 | 105.09 | 1.03 | 1.36 | 0.15 | 1.28 | 1.76 |
|  | 120640 | 29 | 701.7 | 4.14 | 110.98 | 1.02 | 1.37 | 0.16 | 1.30 | 1.80 |
|  | 129760 | 36 | 774.0 | 4.47 | 120.04 | 1.0 | 1.39 | 0.16 | 1.34 | 1.87 |

# Расчёт энергетических характеристик МКМ

Для КМОП-схемотехники:

Рблэ = 0.14  7/6 = 0.15 мВт

Рбис = Рблэ  N3 = 0.15  10-3  8333 = 1.25 Вт

Pмкм = Pбис  36 = 45 Вт

Uпит = 3.6  0,5 =3.69 В

Iбис = 0.34 A

Iмкм = Iбис  36 = 12.24 А

Для ТТЛ-логики:

Рблэ = 1  7/6 = 1.06 мВт

Рбис = Рблэ  N3 = 1.06  10-3  8333 = 8.83 Вт

Для ЭСЛ-логики:

Рблэ = 3  7/6 = 3.176 мВт

Рбис = Рблэ  N3 = 3.176  10-3  8333 = 26.466 Вт

Расчёты показали, что при использовании ЭСЛ и ТТЛ логик возникает проблема отвода большого количества тепла. Поэтому использование КМОП-технологии более рационально с точки зрения энергетических характеристик.

Выбор системы охлаждения и обоснование требований к элементам конструкции

Для выбора системы охлаждения воспользуемся следующими соотношениями:

Вид Системы Охлаждения   Плотность теплового потока, Ps [Вт/см2]

Естественная(Воздушная)                          0.2

Принудительная воздушная                       1.0

Жидкостная система                                   20

Испарительная система                              200

##### Специальная система                                 > 200

Мощность, рассеиваемая МКМ, равна Pмкм = 45 Вт,

Сторона подложки : Lп = Lкр * 13 = 1.05 * 13 = 6.93 мм,

Площадь подложки

Sп=6.93х6.93=48.025см2.

Тогда рассеиваемая мощность с единицы площади:

45/48.025=0.937 Вт/см2.

Расчёты показали, что использование естественной воздушной системы охлаждения без дополнительных устройств недопустимо.

Однако, использование системы принудительного охлаждения связано с дополнительными неудобствами: шум вентилятора, дополнительная мощность, затрачиваемая на двигатель и пр. Поэтому рациональнее использовать радиатор.

Рассчитаем параметры радиатора, необходимого для охлаждения МКМ:

Для отвода тепла необходима площадь

S=45/0.2=225см2.

Зададимся высотой ребра радиатора 1.3см. Тогда количество рёбер, необходимых для охлаждения найдём из соотношения Sрад=2*n*Sреб. Отсюда:

n= S/(2*Sреб)=225/(2*1.3*6.93)=12.5

Т.е. число рёбер равно 13.

Рассчитаем шаг, с которым рёбра радиатора будут расположены на устройстве:

d=69.3/13=5.33 мм.

Таким образом, выбранная конструкция радиатора реализует площадь

Sрад=6.93*1.3*13*2=234.2 мм, очевидно 234.2>225, следовательно, проблема теплоотвода решена.

## Описание принципов обеспечения помехоустойчивости конструкции

Помехоустойчивость устройств ВТ является одной из наиболее важных характеристик.

Помехи в конструкциях ЭВС - это внешнее или внутреннее воздействие приводящее к искажению информации во время её хранения, преобразования, обработки или передачи.

Существует большое количество помех, которые могут быть классифицированы:

- По причине наведения

- По характеру проявления

- По пути распространения

Основные причины, вызывающие искажение сигнала при прохождении их по ЛС:

- искажение формы сигнала при прохождении по ЛС (главным образом затухание) - сопротивление ЛС

- отражение от несогласованных нагрузок и неоднородностей

- перекрёстные наводки.

- помехи по цепям питания и земли

- наводки от внешних электрических полей

Обеспечение помехоустойчивости МКМ достигается следующими мерами:

- одинаковое и достаточное количество контактов питания и земли;

- рациональное расположение контактов питания и земли по отношению к сигнальным контактам на корпусе;

- правильная компоновка и трассировка логических цепей в кристалле;

- экранирование слоев с одинаковыми направлениями проводников.

Структура конструкции коммутационного элемента строится по принципу структурных звеньев (рис. 5)

Si

X

Y

E0

p-n переходы

E1

Si

X

Y

E0

p-n переходы

E1

Открытое звено

Закрытое звено

Вар. 1

Вар. 2

Рис. 5. Варианты построения структуры кристалла.

Проведем расчет числа контактов:

Общее число внешних контактов может быть найдено следующим образом:

mобщ=mi+mE0+mE1

где:	mi – число внешних связей;

mE0 – число контактов нулевого потенциала;

mE1 – число потенциальных контактов.

Для КМОП имеем следующую зависимость: mE0=mE1=mвыхi/6

Подставляя значения из таблицы, получим:

mобщМКМ= 774+774/3  1032 шт

Расчёт волнового сопротивления проводников на подложке МКМ:

Рассчитаем коэффициент взаимодействия Квз= С0вз /(С0вз +2* С0). Для этого найдём коэффициент помехи Кпом:

Кпом=Uпом/U0.

Uпом примем равным 0,7В (из справочного материала), U0 = 3,54 (см. раздел расчёт энергетических параметров).

Кпом=0,7/3,54=0,198.

Шаг размещения проводников на керамической подложке равен 0,5мм. Выберем ширину проводника равной расстоянию между двумя соседними проводниками (W/S=1). Тогда:

С0вз=(2*0,0885/)*ln(4*(1+2*W/S))=0,14пФ/см

Исходя из полученного соотношения, найдём:

С0 >= С0вз/2*(1- Кпом)/ Кпом=0,14/2*(1-0,198)/0,198=0,2835 пФ/см

Тогда Z0 найдём из соотношения:

Z0<=3,33*0,5/ С0, где  для керамики равняется 3.

Тогда выражение принимает вид:

Z0<=3,33*1,7/0,283=20,344.

## Расчёт конструкции коммутационного элемента

# Расчет среднего числа связей в логической цепи

Электрические цепи в логических схемах элементов, узлов и устройств на любом уровне компоновки подразделяются на три основных вида: внешние входные, внутренние и внешние выходные цепи. Эти виды характеризуются различной нагрузочной способностью по входу и выходу и различным количеством. Число цепей каждого вида, а именно: число входных внешних – Nцвхi = mвхi, число внутренних Nцi и число выходных внешних – Nцвыхi = mвыхi определяется через основные компоновочные параметры схемы с помощью выражений:

Nцвхi=mвхi=mi⋅KiKi+1	Nцi=mвх(i−1)⋅Mini−mвхi

или

Nцi=mi−1⋅Ki−1⋅Mi(Ki−1+1)⋅ni−mi⋅KiKi+1	Nцвыхi=mвыхi=miKi+1

Общее число цепей в логической схеме (Nцi) определяется суммированием количества всех видов цепей, а именно:

Nцi=Nцвхi+Nцi+Nцвыхi

В результате общее число цепей в логической схеме устройства на i-м уровне компоновки определяется выражением:

Nцi=mi−1⋅Ki−1⋅Mi(Ki−1+1)⋅ni+miKi+1

## Правило определения числа логических связей

Под логической связью понимается электрическое соединение между двумя контактами элементов схемы. Логическая же цепь может содержать в себе соединение двух и более контактов разных элементов. Если в цепи имеет место соединение только двух контактов, то в этом случае понятия цепь и связь совместимы и тождественны. Если же в логической цепи присутствует более двух контактов, то такая цепь является многосвязной (многозвенной).

Нагрузочные способности цепей представляют собой одновременно и характеристики цепей по числу связей в них. Для внешних цепей (входных и выходных) такой характеристикой являются параметры ni и li. Для внутренних же цепей число связей в них определяется выражением (ni + li - 1).

В результате общее (суммарное) число связей в логической схеме на i-м уровне компоновки (Nсвi) составляет:

Nсвi=Nцвхi⋅ni+Nцi⋅ni+li−1+Nцвыхili

или, с учетом значений числа соответствующих видов цепей и некоторых преобразований, в окончательном виде:

Nсвi=mi−1⋅Ki−1⋅Mi(Ki−1+1)⋅ni⋅ni+li−1+miKi+1⋅Ki+li−Kili

При этом, число внутренних связей в логической схеме (Nсвi) в соответствии с данным правилом определяется как разница между общим числом связей в схеме и числом ее внешних связей, т.е.:

Nсвi=Nсвi−mi	(5.9)

или, с учетом преобразований, в итоге имеем:

Nсвi=mi−1⋅Ki−1⋅Mi(Ki−1+1)⋅ni⋅ni+li−1−miKi+1⋅Ki⋅li−li+1.

Результаты сведём в таблицу:

| Уровень компоновки | Интеграция |  | Из расчёта первичных параметров |  |  |  | Nцi | Nсвi | nсвi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mi | Ki | ni | li |  |  |  |
|  | Ni | Mi |  |  |  |  |  |  |  |
| i = 1 | 10 | 10 | 10,8 | 2,426 | 2,70 | 1,29 | 14 | 35 | 2,46 |
| i = 2 | 130 | 13 | 33,2 | 1,915 | 2,49 | 1,30 | 51 | 120 | 2,33 |
| i = 3 | 4160 | 32 | 154,2 | 1,391 | 2,52 | 1,43 | 341 | 872 | 2,56 |
| i = 4 | 149760 | 36 | 774,0 | 1,0 | 1,87 | 1,34 | 2119 | 4208 | 1,99 |

### Расчет средних длин связей и средних длин логических цепей

Расчет шага размещения структурных элементов на внутренних уровнях компоновки МКМ ведется исходя из максимального числа элементов на текущем уровне Msi и конечных размерах кристалла.

Применительно к частному случаю конструкции коммутационного элемента, характеризующегося симметричной трассировочной зоной (т.е. Lxi = Lyi = Li) и единым шагом размещения элементов “аi” в направлении X и Y (т.е. axi = ayi = ai), средняя длина связи определяется как:

lсвi=ainсвi+112⋅Msi12−knсвi,

## Правила расчета средней длины логической цепи представлены ниже следующим выражением:

Lцi=lсвi⋅nсвi

Результаты сведём в таблицу:

| Уровень компоновки | Схемная интеграция |  | Max интеграция |  |  |  |  |  | МКМ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Mi | Nsi | Msi | Ki | mi | Kоптi | nсвi | ai, мм | lсвi, мм | lцi, мм |
| i=1 | 10 | 10 | 20 | 15 | 2,43 | 10,8 | 1,79 | 2,46 | 0,06 | 0,08 | 0,2 |
| i=2 | 130 | 13 | 260 | 16 | 1,92 | 33,7 | 1,81 | 2,33 | 0,22 | 0,33 | 0,77 |
| i=3 | 4160 | 32 | 8320 | 36 | 1,39 | 154,4 | 2,01 | 2,56 | 0,89 | 1,78 | 4,54 |
| i=4 | 149760 | 36 | 299520 | 36 | 1,0 | 774,0 | 2,10 | 1,99 | 9,55 | 18,17 | 36,1 |

# Расчет трассировочной способности

Произведем расчет суммарной длины связей, которая определяется отдельно для каждого уровня компоновки (Lсвi) по формуле (6.9) (см. [1]), а затем суммируются по кристаллу в целом (Lсвмкм), при этом для кристалла БИС суммирование длин связей имеет свои особенности:

Lсвi=lсвi  Nсвi -  для внутренних уровнях МКМ (i=1,2,3)

Lсвi=lсвi  Nсвi – для внешнего уровня (i=4).

Расчет плотности трасс в кристалле (Птркр) производится по формулам и с учетом общей суммарной длины связей в кристалле, его площади и эффективности использования трасс равная 0,7.

Результаты расчетов сведены в таблицу:

| Уровень компоновки | Max интеграция |  | Nсвi | Nсвi | МКМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nsi | Msi |  |  | Lсвi, см | LсвiКЭ, см | LсвКЭ, см | Sкэ, см2 | ПтрКЭ, 1/см |
| i=1 | 20 | 15 | 35 | 24 | 0,082 | 1231 | 6195 | 1,72 | 5157 |
| i=2 | 260 | 16 | 120 | 87 | 1,163 | 1340 |  |  |  |
| i=3 | 8320 | 36 | 872 | 718 | 52 | 1875 |  |  |  |
| i=4 | 299520 | 36 | 4208 | 3434 | 1748 | 1748 | 8545,6 | 56,25 | 303,8 |

Определим  трассировочную способность. При расчетах используем ранее рассчитанные значения параметров,  а также то, что корпус МКМ является симметричным (квадратная форма KLi=1) и внешние контакты расположены равномерно по сторонам (Cxi=Cyi=1/4).

В процессе расчета воспользуемся формулами (5.9), (6.6), (6.14-6.21), формулами на ст. 102 и расчетной моделью конструкции, представленной в пункте 6.5.

Результаты расчетов сведены в таблицу:

| Уровень компоновки | МКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Экэ | LсвКЭ | LтрКЭ | ТКЭ трасс | ТxКЭ трасс | ТxКЭ’ трасс | ТxКЭ трасс | LкрКЭ мм | aтрxКЭ мм |
| i=1 | 10 | 0,7 | 330 | 471 | 804 | 402 | 40 | 441 | 5,3 | 12,1 |
| i=2 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i=3 | 4160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i=4 | 149760 | 0.5 | 6241 | 12482 | 2178 | 1089 | 193 | 1283 | 57 | 44,7 |

Так как, в силу симметричности параметры одного направления проводников (X), полностью совпадают со значениями параметров другого направления (Y), то в таблице приведены параметры только для направления (Х).

Определим начальные значения проводников в конструкции кристалла по формулам:

- ширина Wпр=aтр/2,5…3

- толщина hпр=Wпр/8…9

Принимаем значение коэффициентов 3 и 8 соответственно.

Результаты расчетов сведены в таблицу:

| Обозначение параметра | Подложка МКМ |
| --- | --- |
| атр, мкм | 44,7 |
| Wтр, мкм | 16,6 |
| hтр, мкм | 1,95 |

## Выбор и обоснование общей конструкции

# Расчет числа выводов и конструкции подложки МКМ

## Общее число выводов МКМ равно 1089 (см. пункт Описание принципов обеспечения помехоустойчивости конструкции). Таким образом, при матричном способе размещения контактов по площади подложки и выборе шага размещения 2 мм, на подложке можно разместить 33*33=1089 выводов. Таким образом, необходимое число внешних выводов размещено на подложке (рис.6)

Рисунок 6. Расположение внешних выводов на подложке МКМ

## Расчёт системного быстродействия МКМ

Предназначен для оценки качества спроектированной конструкции и базируется главным образом на расчете системной задержки логического элемента в объеме всего устройства (т.е. с учетом собственной задержки и задержки в линиях связи цепи обработки, приходящейся на 1 каскад ЛЭ). Расчет системной задержки ЛЭ, системного и функционального быстродействия устройства выполняется по определенной методике.

При выполнении расчета была использована информацией по числу каскадов ЛЭ и длинам цепей на каждом уровне компоновки, полученной на более ранних этапах проектирования.

Для определений значений  схемной задержки (лэ) и входного сопротивления (Rвых) ЛЭ типа КМОП используем эмпирические соотношения, полученные на основе «принципа масштабирования»:

лэ= C0*Rвых *0,91 ; Rвых=961*0,91 , где  в мкм, лэ в нс, Rвых в Ом.

Результаты сведем в таблицу

| Обозначение параметра | БИС | МКМ N=125000 |
| --- | --- | --- |
| лэ, нс | 0,20 | 0,2 |
| Rвых, Ом | 1251 | 1251 |
| 0, Ом*мм | 3*10-5 | 3*10-5 |
| R0, Ом/мм | 23,4 | 0,6 |
| C0, пФ/мм | 0,3 | 0,3 |

Конструктивная задержка ЛЭ по уровням компоновки (свi) определялась по формуле 	τсвi=i=1itцiHi−1	или	τсвi=i=1itцi⋅hiH1

Все цепи кристалла рассматривались применительно к КМОП – элементам как RC – цепи и время задержки сигнала в них (tцi) определялась по формуле	tцi=Rвых⋅C0⋅Lцi+12⋅R0⋅C0⋅Lцi2,

, где средняя длина логической цепи рассчитывается по формуле Lцi=lсвi⋅nсвi

Результаты расчетов параметров системного быстродействия представлены в таблице:

| Уровень компоновки i | Схемная интеграция |  | Мах интеграция | hi | Hi, ЭЛЭ | lцi , мм | Tцi, Нс | свi, нс | лэ, нс | ci , нс | Fci , ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Mi | Nsi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I=1 | 10 | 10 | 20 | 2,44 | 2,44 | 0,21 | 0,09 | 0,09 | 0,20 | 0,29 | 3,43 |
| I=2 | 150 | 15 | 300 | 2,90 | 7,08 | 0,88 | 0,35 | 0,23 | 0,20 | 0,44 | 2,30 |
| I=3 | 3450 | 23 | 6900 | 3,55 | 25,10 | 4,02 | 1,58 | 0,45 | 0,20 | 0,66 | 1,52 |
| I=4 | 124200 | 36 | 248400 | 4,45 | 111,80 | 34,87 | 13,77 | 1,00 | 0,20 | 1,21 | 0,83 |

Масштаб 2:1

Заключение.

В данном курсовом проекте была выполнена разработка МКМ с интеграцией 150000 ЭЛЭ. Полученный на этапе проектирования МКМ удовлетворяет всем условиям, заданным в ТЗ, что делает ее актуальной для использования в настоящие время.