Содержание

1 Назначение лабораторной работы.	3

2 Проект ЛВС и его обоснование.	3

2.1 Технология ЛВС.	3

2.2 Логическая структура ЛВС.	4

2.3 Физическая структура ЛВС.	7

2.4 Расчёт прокладки кабеля.	7

2.5 Характеристика сервера приложений.	8

3 Определение стоимости оборудования.	9

4 Заключение.	11

# 1 Назначение лабораторной работы.

Изучение принципов проектирования локальной вычислительной сети (ЛВС) по заданным требованиям (представленными в лабораторной работе №1).

# 2 Проект ЛВС и его обоснование.

## 2.1 Технология ЛВС.

Применение FE обуславливает использование адаптеров FE в многофункциональных офисных устройствах (МОУ) соответствуют требованиям спецификации FE. Спецификация FE приведена в таблице 2.1

Таблица 2.1 Спецификация Fast Ethernet.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Протокол доступа к данным | CSMA/CD |
| Максимальная скорость, Мб/c;МБ/c | 100;12,5 |
| Топология | Звезда |
| Максимальное расстояние между концентратором и узлом, м | 100 |
| Максимальное число станций | 1024 |
| Максимальное число уровней концентраторов (при древовидной структуре) | 4 |
| Максимальный диаметр сети, м | 500 |
| Поддерживаемые кабельные системы | UTP, ВОК |

## 2.2 Логическая структура ЛВС.

Коммутаторы располагаются на разных этажах (по одному на этаж), что позволяет упростить прокладку кабельных соединений (лишь один кабель между этажами). В комнате, где стоит архив (файл-сервер) устанавливается сервер приложений, с помощью которого будет осуществляться администрирование ЛВС и запуск сетевого ресурсоёмкого ПО. Надёжность архива обеспечивается структурой дискового массива, но для обеспечения дополнительной надёжности для обоих серверов необходимо приобрести источники бесперебойного питания (ИБП). Коммутация оборудования в ЛВС представлена на рисунке №1.

Условные обозначения представлены на рисунке №2.

Рисунок №1. Коммутация оборудования в ЛВС.

Рисунок №2. Условные обозначения.

## 2.3 Физическая структура ЛВС.

Структура кабельной системы этажа  и здания ЛВС представлена на рисунке №3.

Рисунок №3. Структура кабельной системы этажа  и здания.

## 2.4 Расчёт прокладки кабеля.

Согласно рисунку №2.3 производим расчёт прокладки соединительного кабеля между устройствами ЛВС.

Коммутатор 1-го этажа:

- 1 отдел, 1 станция, м 		10+10+15+2	37

- 1 отдел, 2 станция, м			2+10+15+2	29

- 1 отдел, 3 станция, м			2+7+2		11

- 1 отдел, МОУ, м				3+15+2		20

- Архивная, Архив, м			5			5

- Архивная, Сервер, м			10			10

Итого:		112

Коммутатор 2-го этажа:

- 2 отдел, 1 станция, м 		10+10+15+2	37

- 2 отдел, 2 станция, м			2+10+15+2	29

- 2 отдел, 3 станция, м			2+7+2		11

- 2 отдел, МОУ, м				3+15+2		20

- Кабинет начальника, м			3+10+2		15

Итого:		112

Соединение коммутаторов	, м	(2+15+3)*2+3		43

Итого:		267

Максимальная длина сегмента	, м				43

Расстояние между сегментами полностью соответствует спецификации FE. Для соединения станций будет использована UTP категории 5.

## 2.5 Характеристика сервера приложений.

Характеристика сервера представлена в таблице 2.2

Таблица 2.2 Характеристика сервера приложений

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Жесткий диск | 2*36ГБ Ultra320 SCSI |
| Центральный процессор | 2*Opteron 242 |
| Системная плата | MSI K8D |
| Оперативная память | 4*1024МБ DDR266 ECC |
| Блок питания | 420 Вт |

# 3 Определение стоимости оборудования.

Таблица 3.1 Стоимость оборудования ЛВС.

| Наименование | Кол-во | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Кабель UTP level 5 (305 m) | 1 | 34.80 |
| Соединитель Connector RJ-45 | 28 | 0.40 |
| Коммутатор 3COM 8-port Switch | 2 | 51.70 |
| Сетевой адаптер 3COM Fast Ethernet Adapter | 9 | 20.10 |
| Источник бесперебойного питания UPS APC Smart100VA Black | 2 | 323.40 |
| Центральный процессор AMD Opteron 242 [Ret] | 2 | 530.40 |
| Системная плата MSI K8D, Dual Socket 940, E-ATX, FSB 800MHz, VGA int.8x, 2xPCI64, 3xPCI32, 6xDIMM (DDR266, 12GB, ECC), ATA133, Dual Intel LAN 10;100;1000, 6xUSB2.0 | 1 | 483.00 |
| Оперативная память 1GB DDR266 ECC Kingston | 4 | 336.00 |
| Жёсткий диск Ultra320 SCSI HDD Seagate 36GB, 15000rpm, 68pin | 2 | 320.75 |
| Котроллер SCSI-шины Tekram PCI64 Ultra320 SCSI 2x68int/50int/68ext | 1 | 200.10 |
| Корпус с блоком питания Thermaltake Xaser III 420W | 1 | 200.00 |
| Монитор RoverScan 1024x768x75Hz MRII | 1 | 131.30 |
| Клавиатура BTC WinKB | 1 | 7.00 |
| Манипулятор «мышь» Genius Easy PLUS PS/2 | 1 | 2.90 |
| Сервер приложений | 1 | 4394.00 |
| ЛВС | 1 | 5047.70 |

Таблица 3.2 Перечень предполагаемых работ.

| Наименование | Кол-во | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Сверление ж/б стены (50мм) | 6 | 5.00 |
| Проводка кабеля (вкл. стяжки) | 1 | 150.00 |
| Сборка сервера | 1 | 750.00 |
| Установка адаптеров | 9 | 25.00 |
| Сборка ЛВС и сервера | 1 | 1155.00 |

Таким образом общая стоимость создания ЛВС по заданным  требованиям составляет 6202.7 у.е.

# 4 Заключение.

При создании и проектировании для конкретной организации необходимо учитывать наличие следующих особенностей:

- требования заказчика;

- имеющееся оборудование;

- планировки здания.

Вместе с тем это требует от заказчика значительных капитальных вложений и полного понимания необходимых ему преобразований.