МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ

(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Факультет    ВМС

Базовая кафедра № 244

Расчетно-пояснительная записка

к курсовой работе (проекту)

по теме:

Обмен служебной информацией

по протоколу RIP IP

Дисциплина: Сети ЭВМ

Студент:       Давыдов Д.С.

Учебная группа:    ВВ-4-00

Руководитель:    Дасюк В.М.

Допущен к защите:

/           /

должность    подпись            /Ф.И.О./

«___» ______________ 2004 г.

| Отметка о защите |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Результат | Подпись преподавателя |

Москва 2004

Содержание

- Основы RIP IP									2

  - История создания								2

  - Назначение протокола							2

- Описание протокола RIP IP						3

2.1 Описание состава полей записей в ТМ			3

2.2 Особенности протокола RIP IP					3

- Обмен служебной информацией по протоколу RIP IP	6

3.1 Описание процесса обмена служебной информацией	6

3.2 Структурно-функциональная схема

компонента обмена служебной информацией		7

3.3 Формат сообщений	протокола RIP IP				10

- Схемы алгоритмов обмена СИ						13

- Заключение										17

Список литературы									18

# 1 Основы RIP IP

### 1.1 История создания

### Протокол RIP IP был разработан в 1982 году как часть стека TCP/IP и принадлежит к группе протоколов длины вектора. Протокол RIP все еще является очень популярным протоколом маршрутизации в сообществе Internet.

### 1.2 Назначение протокола

Протокол маршрутизации RIP IP версии 1 предназначен для сравнительно небольших и относительно однородных сетей. Маршрут здесь характеризуется вектором расстояния до места назначения. Предполагается, что каждый маршрутизатор является отправной точкой нескольких маршрутов до сетей, с которыми он связан. Описания этих маршрутов хранится в специальной таблице, называемой маршрутной. Таблица маршрутизации RIP содержит по записи на каждую обслуживаемую машину (на каждый маршрут).

# 2 Описание протокола RIP IP

### 2.1 Описание состава полей записей в ТМ

Каждая запись данных в таблице маршрутизации RIP содержит конечный пункт назначения, адрес следующего маршрутизатора на кратчайшем пути к пункту назначения и показатель метрики. Метрика обозначает расстояние до пункта назначения, выраженное числом пересылок до него. В таблице маршрутизации может находиться также и другая информация, в том числе различные таймеры, связанные с данным маршрутом.

### 2.2 Особенности протокола RIP IP

RIP поддерживает только самые лучшие маршруты к пункту назначения. Если новая информация обеспечивает лучший маршрут, то эта информация заменяет старую маршрутную информацию. Изменения в топологии сети могут вызывать изменения в маршрутах, приводя к тому, например, что какой-нибудь новый маршрут становится лучшим маршрутом до конкретного пункта назначения. Когда имеют место изменения в топологии сети, то эти изменения отражаются в сообщениях о корректировке маршрутизации. Например, когда какой-нибудь роутер обнаруживает отказ одного из каналов или другого роутера, он повторно вычисляет свои маршруты и отправляет сообщения о корректировке маршрутизации. Каждый роутер, принимающий сообщение об обновлении маршрутизации, в котором содержится изменение, корректирует свои таблицы и распространяет это изменение. Однако иногда этот процесс сходимости сети занимает довольно много времени.

Несоответствие маршрутной таблицы реальной ситуации типично не только для RIP, но характерно для всех протоколов, базирующихся на векторе расстояния, где информационные сообщения актуализации несут в себе только пары кодов: адрес места назначение и расстояние до него.

В RIP сообщения инкапсулируются в udp-дейтограммы, при этом передача осуществляется через порт 520. В качестве метрики RIP использует число шагов до цели. Если между отправителем и приемником расположено три маршрутизатора, считается, что между ними 4 шага. Такой вид метрики не учитывает различий в пропускной способности или загруженности отдельных сегментов сети. Применение вектора расстояния не может гарантировать оптимальность выбора маршрута, ведь, например, два шага по сегментам сети ethernet обеспечат большую пропускную способность, чем один шаг через последовательный канал на основе интерфейса RS-232.

# Маршрут по умолчанию имеет адрес 0.0.0.0 (это верно и для других протоколов маршрутизации). Каждому маршруту ставится в соответствие таймер тайм-аута и "сборщика мусора". Тайм-аут-таймер сбрасывается каждый раз, когда маршрут инициализируется или корректируется. Если со времени последней коррекции прошло 3 минуты или получено сообщение о том, что вектор расстояния равен 16, маршрут считается закрытым. Но запись о нем не стирается, пока не истечет время "уборки мусора" (2 минуты). При появлении эквивалентного маршрута переключения на него не происходит.

# 3 Обмен служебной информацией по протоколу RIP IP

3.1 Описание процесса обмена служебной информацией

Периодически, раз в 30 секунд, каждый маршрутизатор посылает широковещательно копию своей маршрутной таблицы всем соседям-маршрутизаторам, с которыми связан непосредственно. Если таблица слишком большая, она делится на несколько частей. Если в таблице присутствует новый путь или сообщение о более коротком маршруте, или произошли изменения длин пути, эти изменения фиксируются получателем в маршрутной таблице. Более длинные маршруты фиксируются только в том случае, если сообщение о маршруте пришло от того же маршрутизатора, который уже используется для доступа к этому сегменту сети. Маршрутизатор, получивший новую или обновленную информацию добавляет единицу в каждой записи к расстоянию до сети и, в свою очередь, рассылает эти данные своим соседям. Для удаления старых, уже несуществующих маршрутов, существует процедура тайм-аутов. Если в течение 180 секунд маршрутизатор не получает сообщений с обновлениями от какого-либо своего соседа, считается что либо он вышел из строя, либо участок сети между ними стал нестабильным, и записи, относящиеся к тому маршрутизатору помечаются как недействительные. Для них устанавливается значение метрики равное 16 до тех пор, пока не будет получено обновление, касающееся этого маршрута с меньшим значением метрики.

3.2 Структурно-функциональная схема компонента обмена служебной информацией

3.2.1 Структурно-функциональная схема компонента обмена служебной информацией по протоколу RIP IP представлена на рисунке 3.1.

Рассылка служебной информации

Компонент обмена служебной информацией

Получение и обработка служебной информации

Формирование сообщений об обновлении маршрутов

Периодическая рассылка СИ соседям-маршрутизаторам

Разовая рассылка таблицы маршрутизации

Обновление ТМ на основе СИ

Контроль периодов обновления

Прием СИ от соседей-маршрутизаторов

Рисунок 3.1 – Структурно-функциональная схема компонента обмена служебной информацией

3.2.2 В состав компонента обмена служебной информацией входят следующие Функции:

- рассылка служебной информации;

- получение и обработка служебной информации.

3.2.3 Функция «рассылка служебной информации» должна обеспечивать отправку содержимого маршрутной таблицы соседям. В состав этой функции входят следующие подфункции:

- формирование сообщений;

- периодическая рассылка СИ;

- разовая рассылка СИ.

3.2.3.1 Подфункция «Формирование сообщений» должна обеспечивать создание пакетов для отправки соседям-маршрутизаторам, используя локальную маршрутную таблицу. Из записей ТМ формируются записи для сообщений RIP. Запись сообщения RIP включает в себя IP-адрес сети назначения и метрику. В одно сообщение могут быть помещены 25 записей. При отправке более 25 записей, сообщение разбивается на несколько частей, по 25 записей в каждой.

3.2.3.2 Подфункция «Периодическая рассылка СИ» должна реализовывать широковещательную рассылку служебной информации соседям каждые 30 секунд.

3.2.3.3 Подфункция «Разовая рассылка СИ» должна обеспечивать единовременную рассылку всего содержимого маршрутной таблицы по запросу соседа.

3.2.4 Функция «получение и обработка служебной информации» должна обеспечивать прием, анализ и формирование ТМ на основе СИ. В состав этой функции входят следующие подфункции:

- прием СИ от соседей-маршрутизаторов;

- обновление ТМ на основе СИ;

- контроль периодов обновления.

3.2.4.1 Подфункция «прием СИ от соседей-маршрутизаторов» должна принимать пакеты, содержащие обновленные маршрутные таблицы соседей. Прием обновлений от соседей – единственный способ создания и поддержания в рабочем состоянии своей таблицы маршрутизации.

3.2.4.2 Подфункция «обновление ТМ на основе СИ» должна обеспечивать оптимальное состояние ТМ, отсекая нерабочие и используя оптимальные маршруты для доступа к любой сети. Подфункция должна по мере поступления СИ заменять существующие маршруты новыми маршрутами с меньшей метрикой. Изменение метрики маршрута в большую сторону происходит только в том случае, когда и старый, и новый маршрут пролегают через один и тот же маршрутизатор.

3.2.4.3 Подфункция «контроль периодов обновления» должна обеспечивать обнаружение и удаление вышедших из строя маршрутов. В случае если от какого-либо маршрутизатора не приходила СИ в течение 180 секунд, все маршруты, пролегающие через него, временно помечаются как недоступные (им присваивается метрика равная 16), а еще через 60 секунд эти маршруты будут удалены из ТМ.

3.3 Формат сообщений протокола RIP IP

Формат сообщения представлен на рисунке 3.2.

0

1 запись

8

1 запись

16

1 запись

31

1 запись

| Команда | Версия | Зарезервировано Заголовок 1 запись |
| --- | --- | --- |
| Набор протоколов сети 1 |  | Зарезервировано |
| IP адрес сети 1 1 запись |  |  |
| Зарезервировано |  |  |
| Зарезервировано |  |  |
| Расстояние до сети 1 (метрика) |  |  |
| 2 запись |  |  |
| 3 запись |  |  |
| … |  |  |
| 25 запись |  |  |

Рисунок 3.2 - Формат сообщения RIP

Поле «команда» содержит целое число, обозначающее либо запрос, либо ответ. Команда «запрос» запрашивает отвечающую систему об отправке всей таблицы маршрутизации или ее части. Ответная команда представляет собой ответ на запрос или регулярную корректировку маршрутизации. Отвечающая система включает всю таблицу маршрутизации или ее часть в ответный пакет. Регулярные сообщения о корректировке маршрутизации включают в себя всю таблицу маршрутизации. Значение поля «команда» определяется  согласно таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Значения кодов поля «команда»

| Код команды | Содержание команды |
| --- | --- |
| 1 | Запрос на получение частичной или полной маршрутной информации |
| 2 | Отклик, содержащий информацию о расстояниях из маршрутной таблицы отправителя |
| 3 | Включение режима трассировки (устарело) |
| 4 | Выключение режима трассировки (устарело) |
| 5-6 | Зарезервированы для внутренних целей sun microsystem. |

Поле «версия» определяет реализуемую версию RIP. Т.к. в объединенной сети возможны многие реализации RIP, это поле может быть использовано для сигнализирования о различных потенциально несовместимых реализациях. Поле версия для RIP версии 1 равно единице (для RIP-2 - двум).

Поле «набор протоколов сети» определяет набор протоколов, которые используются в соответствующей сети (для Интернет это поле имеет значение 2).

Поле «расстояние до сети» содержит целое число шагов (от 1 до 15) до данной сети. Этот показатель представляет собой число пересылок. Он указывает, сколько должно быть пересечено транзитных участков (роутеров) объединенной сети, прежде чем можно добраться до пункта назначения.

4 Схемы алгоритмов обмена СИ

При функциональном компоненте рассылки служебной информации можно выделить два алгоритма работы:

- алгоритм рассылки СИ;

- алгоритм получения и обработки СИ.

4.1 Схема алгоритма рассылки СИ по запросу и по истечению таймера периодического обновления представлена на рисунке 4.1.

Алгоритм рассылки СИ представляет собой последовательное формирование сообщений и отправку их адресатам. В начале каждого сообщения должен стоять заголовок, состоящий из номера команды и используемой версии протокола. Далее в сообщение необходимо включить записи, каждая из которых содержит IP-адрес сети и метрику маршрута к этой сети. Записи формируются на основе ТМ. В одно сообщение может быть включено до 25 записей. Далее, в зависимости от цели рассылки проводится либо широковещательная рассылка всем соседям, либо отправка сообщений одному адресату, который запросил обновления. После отправки сообщения можно сформировать следующее, состоящие из других 25 записей. Сообщения формируются до тех пор, пока не будут переданы все записи из ТМ.

Начало

Вся ТМ разбита на сообщения?

Да

Создание нового сообщения RIP

Формирование заголовка сообщения

Число записей в сообщении меньше 25?

Да

Нет

Широковещательная рассылка сообщения

Конец

Добавление записи об одном маршруте

Обновление периодическое или по запросу?

Периодическое

Отправка сообщения инициатору запроса

По запросу

Нет

Рисунок 4.1 – Схема алгоритма рассылки СИ

4.2 Схема алгоритма получения и обработки СИ представлена на рисунке 4.2.

Алгоритм получения и обработки СИ включает в себя последовательный анализ записей из принятого сообщения. Если сеть, указанная в записи еще не присутствует в ТМ, маршрут следует сохранить независимо от метрики.

Начало

Прием сообщения с СИ от соседа

Используется тот же маршрутизатор что и в ТМ?

Да

Нет

Добавление записи о маршруте в ТМ

Конец

Чтение одной записи из сообщения

Сеть из записи уже присутствует в ТМ?

Да

Нет

Обнуление таймера бездействия соседа

Изменилась ли метрика маршрута?

Да

Обновление метрики маршрута в ТМ

Нет

Метрика маршрута меньше чем в ТМ?

Да

Изменение записи в ТМ на новую

Нет

Прочитанная запись была последней?

Да

Нет

Рисунок 4.2 – Схема алгоритма получения и обработки СИ

Если в ТМ уже присутствует запись о маршруте к этой сети, надо проверить, пролегают ли оба маршрута – в ТМ и в полученном сообщении – через один и тот же маршрутизатор. Если маршрутизатор-сосед для доступа к данной сети не изменился, метрику в ТМ надо изменить на новую метрику из полученного сообщения независимо от значений метрик. В случае же если для нового маршрута используется другой сосед, маршрут стоит принять только в случае уменьшения значения метрики по сравнению с ТМ. Таким же образом необходимо обработать остальные записи в полученном сообщении.

5 Заключение

В данной работе рассмотрен протокол обмена служебной информацией RIP IP. Разработана структурно-функциональная схема, а также алгоритмы рассылки и приема служебной информации, которые могут быть использованы при программной реализации протокола.

Выявлены основные недостатки протокола, такие как долгая сходимость сети в результате образования маршрутных петель, большой объем передаваемой информации, отсутствие поддержки масок подсетей, ограничение на 15 переходов. Некоторые проблемы можно устранить используя дополнительные алгоритмы повышения стабильности (немедленные обновления, метод расщепленных горизонтов) и обновленную версию протокола RIP IP 2 с измененной структурой пакета.

В процессе подготовки проекта получен опыт по проработке материала и по подготовке протокола для программной реализации.

Список литературы

1. Хедрик К. Requests for Comments (RFC): 1058. Rutgers University, 1988 г.

2. Семенов Ю.А. Протоколы и ресурсы Internet. Радио и связь, 1996 г.

3. CISCO Internetworking Technology Overview.