Московский институт радиотехники, электроники и автоматики

(технический университет)

Факультет ВМС

Кафедра ВТ

Курсовой проект

«Накапливающий сумматор»

Студент: Аллин А.А.

Группа: ВВ-4-00

Руководитель: Деменкова Т.А.

Москва 2003г.

Техническое задание.

Спроектировать накапливающий сумматор на 16 разрядов, обеспечить индикацию в десятичном коде, а также средство встроенного контроля. Исходная информация заносится в двоичном коде.

# Содержание

Введение	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4

Выбор и обоснование структурной схемы устройства	.	.	5

Выбор и обоснование функциональной схемы устройства	.	.	5

Выбор и обоснование элементоной базы	.	.	.	.	.	6

Базовый логический элемент ИС К555	.	.	.	.	6

Типовые параметры серии К555:	.	.	.	.	.	8

Параметры выбранных микросхем	.	.	.	.	.	8

Сумматор К555ИМ6	.	.	.	.	.	.	.	8

Регистр К555ИР35	.	.	.	.	.	.	.	9

Мультивибратор К555АГ3	.	.	.	.	.	.	10

ПЗУ AM29F010B		.	.	.	.	.	.	.	11

Индикатор цифровой АТС324Б	.	.	.	.	.	11

# Алгоритм программ подготовки данных для прошивки ПЗУ	.	12

Оценка быстродействия	.	.	.	.	.	.	.	13

Оценка потребляемой мощности	.	.	.	.	.	.	14

Заключение	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15

Список использованных источников	.	.	.	.	.	16

Перечень графического материала

Лист 1. Базовый логический элемент серии К555. Схема электрическая принципиальная.

Лист 2. Накапливающий сумматор. Схема электрическая структурная.

Лист 3. Накапливающий сумматор. Схема электрическая функциональная.

Лист 4. Накапливающий сумматор. Схема электрическая принципиальная.

Лист 5. Накапливающий сумматор. Временные диаграммы

# Введение.

Накапливающий сумматор представляет собой сочетание комбинационного сумматора и регистра, работающее по формуле S := S + A, согласно которой к содержимому сумматора дабавляется очередное слагаемое, и результат замещает старое значение суммы. Перед началом суммирования регистр устанавливается в нулевое состояние по входу R. Очередное прибавление слагаемого тактируется синхроимпульсами. Учитывая особенности функционирования, накапливающие сумматоры называют иногда аккумуляторами.

Выбор и обоснование структурной схемы устройства

Разрабатываемый накапливающий сумматор состоиит из следующих блоков:

- Комбинационный 16-разрядный сумматор, состоящий из четырёх 4-разрядных сумматоров;

- 16-разрядный регистр хранения текущего значения, состоящий из двух 8-разрядных регистров;

- Пять ПЗУ на 17 входов и 8 выходов;

- Семисегментные цифровые индикаторы для отображения информации;

- Одновибраторы.

Накапливающий сумматор предназначен для проведений операциий с 16-разрядными словами и может содержать в своей памяти числа от 0 до 65535. На вход устройства поступают необходимые сигналы: С – синхросигнал и входные данные А0 – А15. На выходе устройства кроме 16-разрядного результата имеются сигнал чётности информации по модулю 2, сигнал переполнения и сигнал готовности результата.

Результат суммирования выводится в десятичной форме пятью разрядами на семисегментных индикаторах. Перевод из двоичной в десятичную систему для последующей индикации производится табличным методом с использованием ПЗУ. Определение сигнала чётности также производится посредством ПЗУ. Генерация управляющих сигналов производится схемой на одновибраторах.

Выбор и обоснование функциональной схемы устройства

# Общий 16-разрядный сумматор построен на четырёх 4-разрядных сумматорах К555ИМ6. Эти сумматоры имеют функцию ускоренного переноса и просты в использовании. Вход переноса P0 у первого сумматора равен нулю, его выход P4 замкнут на вход P0 второго сумматора. Аналогично соединены остальные сумматоры. У четвертого ( самого старшего сумматора ) выход P4 идёт на выход устройства. Он является сигналом переполнения.

Память сумматора реализована на двух параллельных восьмиразрядных регистрах К555ИР35, имеющие асинхронный сигнал сброса.

ПЗУ преобразует информацию из двоичной системы в десятичную, а также вырабатывают сигнал нечётности информации по модулю 2.

Индикацию выполняют пять семисегментных цифровых индикаторов.

Одновибраторы управляют работой устройства, посылая импульсы синхронизации на разные узлы схемы в разные моменты.

# Выбор и обоснование элементной базы

Выберем в качестве ПЗУ микросхемы AM29F010B, для изготовления остальной части устройства – ТТЛ микросхемы серии К555, т.к. эта серия достаточно экономична и в ней представлены все необходимые для изготовления устройства логические элементы.

Микросхемы К555 представляют собой цифровые маломощные схемы, выполненные по биполярной технологии на основе транзисторно-транзисторной логики с диодами Шотки (ТТЛШ). В состав этой серии входит функционально полный набор устройств цифровой обработки информации, включая ЛЭ, арифметические устройства, триггеры, счётчики, регистры хранения и сдвига, шифраторы, дешифраторы, мультиплексоры, магистральные элементы и др.. Микросхемы полностью совместимы с ИС К133, К155, КМ155 по логическим уровням, напряжению питания, помехоустойчивости и при одинаковом быстродействии потребляют в 5 раз меньшую мощность от источника питания на один базовый ЛЭ. Логические уровни напряжения составляют не более 0,4 В при нагрузке 8 мА для низкого уровня и не менее 2,4 В – для высокого уровня ( для ряда микросхем высокий уровень напряжения 2,5 В ). Помехоустойчивость схем – не менее 0,3 В, нагрузочная способность при нагрузке схем друг на друга – не менее 10.

Конструктивно-технологически ИС К555 выполнены по планарно-эпитаксиальной технологии с изоляцией p-n переходами, имеют унифицированные корпуса, число выводов которых составляет 14..28.

Микросхемы К555 выполнены в плоских планарных корпусах.

Базовый логический элемент ИС К555.

В качестве базового ЛЭ микросхемы К555 использован ЛЭ типа И-НЕ.

Схема базового ЛЭ приведена в п. 8 и содержит три основных каскада: входной, реализующий функцию И, выполненный на диодах VD3, VD4 и резисторе R1; фазовращательный, включающий транзисторы VT1, VT2, диод VD5 и резисторы R2–R4; выходной усилитель, состоящий из транзисторов VT3–VT5 и резисторов R5, R6.

Отличительной особенностью ТТЛШ ИС является наличие в активных элементах схемы кроме транзистора VT5 диодов Шотки, которые шунтируют коллекторные переходы транзисторов. Диод Шотки имеет более низкое прямое падение напряжения, чем кремниевый p-n переход, и предохраняет транзистор от насыщения. Введение диодов Шотки исключает накопление зарядов, увеличивающих время выключения транзистора, и способствует стабильности временных параметров транзистора в рабочем диапазоне температур, поэтому скорость переключения схемы возрастает по сравнению с ИС К155, выполненных без диодов Шотки.

Подключение диодов Шотки к входным контактам ( антизвонных диодов VD1 и VD2 ) ограничивает отрицательные выбросы сигналов на входе схемы.

В некоторых случаях целесообразно выполнение входных каскадов на многоэмиттерных транзисторах ( МЭТ ) вместо диодных.

Входной каскад И работает следующим образом. При одновременной подаче на все входы микросхемы напряжения, соответствующего высокому уровню, ток резистора R1 потечёт в базу транзистора VT1, так как входные диоды VD1, VD2 будут смещены в обратном направлении. Если хотя бы на один из входов подано напряжение низкого уровня, то ток резистора R1 из схемы будет протекать через входные диоды.

Фазовращательный каскад улучшает передаточные характеристики схем. Когда отсутствует ток в базе транзистора VT1, то включены ( открыты )  транзисторы VT3, VT4. При включении транзистора VT1 открывается транзистор VT5.

Верхнее плечо выходного каскада выполнено по схеме Дарлингтона на транзисторах VT3 и VT4. Это обеспечивает высокий коэффициент усиления каскада в состоянии высокого уровня, повышение нагрузочной способности схемы и улучшает её динамические свойства. Транзистор VT4 работает в активном режиме. Нижнее плечо выходного каскада выполнено на транзисторе VT5. В том случае, когда на все входы схемы подан высокий уровень напряжения, транзисторы VT1 и VT5 открыты и на выходе схемы устанавливается низкий уровень напряжения.

Резистор R5 верхнего плеча выходного каскада создаёт напряжение на базе транзистора VT4 и подключен к выходу ЛЭ с целью уменьшения потребляемой мощности при высоком уровне напряжения на выходе схемы. Диод VD5 позволяет уменьшить задержку включения схемы путём увеличения тока коллектора транзистора VT1 в переходном режиме.

В микросхемах, выполненных на ТТЛ и ТТЛШ, переключения сопровождаются бросками тока в цепи питания, потребляемая мощность растёт с частотой. В статическом режиме микросхемы ТТЛШ потребляют практически такую же мощность, как микросхемы ТТЛ. Однако при частоте переключения порядка 50 МГц рассеиваемая мощность удваивается, а при 100 МГц – утраивается.

## Типовые параметры серии К555:

| Параметр, характеристика | Низкого | Высокого |
| --- | --- | --- |
|  | Уровня | уровня |
| Входной ток, мА | -0,4 | 0,04 |
| Входное напряжение, В | <0,4 | >2,5 |
| Выходной ток, мА | <4 | >-0,4 |
| Нагрузочная способность | 10 |  |
| Время задержки, нс | 20 |  |
| Средний ток потребления, мА | 3 |  |
| Помехоустойчивость, В | <0,3 |  |
| Частота переключения, МГц | 25 |  |
| Напряжение питания, В | 5 |  |
| Макс. емкость нагрузки, пФ | 150 |  |
| Диапазон рабочих температур, С | -10…+70 |  |

## Параметры выбранных микросхем.

# Сумматор К555ИМ6

Микросхема К555ИМ6 представляет собой 4-х разрядный полный сумматор с ускоренным переносом. Схема выполняет операцию сложения двух 4-х разрядных чисел в двоичном коде с учетом переноса из младшего разряда и выдает сумму этих чисел и перенос в старший разряд.

Выводы: 8-общий, 16-напряжение питания

Потребляемая мощность 190 мВт

Время задержки 24 нс

# К555ИМ6

# B4	SM	P4

# A4

# B3		S4

# A3

# B2		S3

# A2

# B1		S2

# A1

# P0		S1

# Восьмиразрядный параллельный регистр К555ИР35 с синхронным вводом информации и асинхронным сбросом

# Микросхема К555ИР35 представляет собой восьмиразрядный регистр с установкой в ноль, осуществляющий операции записи и хранения информации. Он имеет восемь информационных входов D1 – D8, восемь выходов Q1 – Q8, вход установки в ноль R и вход синхронизации C.

Таблица истинности ИС К555ИР35

| Входы |  |  | Выход | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | C | Di | Qi |  |
| L | -¦¦- | -¦¦- | L | Установка в ноль |
| H |  | D | D | Запись |
| H | L | -¦¦- | Q (n-1) | Хранение |
|  | H |  |  |  |

Низкое напряжение на выходах микросхемы устанавливается при низком уровне напряжения на входе R. Режим записи регистра осуществляется при высоком уровне на входе R, при подаче информации на входы D1 – D8 и импульса синхронизации на вход C. Запись в регистр происходит от положительного фронта импульса синхронизации. Предыдущее состояние микросхемы ( режим хранения ) сохраняется при подаче на вход C высокого или низкого уровня или отрицательного фронта импульса при наличии высокого уровня напряжения на входе R.

К555ИР35

R	   RG

D1		Q1

D2		Q2

D3		Q3

D4		Q4

D5		Q5

D6		Q6

D7		Q7

D8		Q8

C

### Мультивибратор К555АГ3

### Микросхема К555АГ3 – сдвоенный одновибратор с повторным запуском, длительность выходного импульса которого задаётся путём подбора внешнего сопротивления и ёмкости или путём повторного запуска или стирания.

К555АГ3

A1		Q1

B1		Q1

R1

CR1

C1

A2		Q2

B2		Q2

R2

CR2

C2

Запуск схемы осуществляется по двум информационным входам ( с инверсией и без инверсии ). При работе микросхемы от неинвертирующего входа B1, B2 на инвертирующий вход A1, A2 необходимо подавать напряжение низкого уровня. При этом на входе “Сброс” R1, R2 должно быть напряжение высокого уровня.

При наличии на входе “Сброс” напряжения низкого уровня на выходах схемы устанавливается напряжение низкого ( выход Q1 ) и высокого ( выход Q1 ) уровней. Схема срабатывает при переходе сигнала на входе из состояния напряжение низкого уровня в состояние напряжения высокого уровня.

Таблица истинности ИС К555АГ3

| ### Сброс | ### Вход |  | ### Выход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### A1 | ### B1 | ### Q1 | ### Q1 |
| ### H |  | ### H |  |  |
| ### H | ### L |  |  |  |
|  | ### -¦¦- | ### -¦¦- | ### L | ### H |
| ### L | ### -¦¦- | ### -¦¦- | ### L | ### H |
|  | ### L | ### H |  |  |

### – импульс на неинвертирующем выходе,	        – на инвертирующем.

### Многократно перезаписываемое ПЗУ AM29F010B

Входы: A0 – A16 – информационные

CHIP ENABLE ( инвертирующий ) – разрешение работы

OUTPUT ENABLE – разрешение выхода

WRITE – разрешение записи.

Выводы: О0 – О7 – информационные

Потребляемая мощность 200 мВт

Время задержки 45с

### A16  ROM	О7

..	..		..	..

..	..		..	..

A0		О0

W

OE

CE

### Индикатор цифровой АЛС324Б.

Цвет свечения – красный

Iпр = 20 мА

Pрас max = 500 мВт

# Алгоритм программ подготовки данных для прошивки ПЗУ

# I := 0

D[i]0 := REM [ I / 10 ]

T := DIV [I / 10 ]

D[i]0 := REM [ T / 10 ]

T := DIV [T / 10 ]

D[i]0 := REM [ T / 10 ]

T := DIV [T / 10 ]

D[i]0 := REM [ T / 10 ]

T := DIV [T / 10 ]

D[i]0 := REM [ T / 10 ]

T := I

P := 0

N :=0

P := P + E0

T := I >>

No	    N ==16

I := I + 1

I <= 65535				  Yes

END

| Значение D | Выходы: a, b, c, d, e, f, g |
| --- | --- |
| 0 | 1,1,1,1,1,1,0 |
| 1 | 0,1,1,0,0,0,0 |
| 2 | 1,1,0,1,1,0,1 |
| 3 | 1,1,1,1,0,0,1 |
| 4 | 0,1,1,0,0,1,1 |
| 5 | 1,0,1,1,0,1,1 |
| 6 | 1,0,1,1,1,1,1 |
| 7 | 1,1,1,0,0,0,0 |
| 8 | 1,1,1,1,1,1,1 |
| 9 | 1,1,1,1,0,1,1 |

Выход Q7 – сигнал нечётности, он равен “1”, когда число единиц в слове нечётно и “0” в противном случае.

# Оценка быстродействия

# Быстродействие устройства определяется временем распространения переноса сумматора и временем записи в регистры:

# Время распространения переноса одного сумматора:

# Tsm = 24 нс

Время распространения переноса четвёртого сумматора:

Tsm = 24 * 4 = 96

Возьмём запас по времени:

# 96 * 1,5 = 140 нс

Прибавим время записи в регистры:

T = 140 + 20 = 160 нс.

Оценка потребляемой мощности

Потребляемая мощность складывается из мощности сумматоров, регистров, одновибраторов, ПЗУ и мощности индикаторов.

Максимальный ток через элемент индикации Iэи = 25 мА;

Падение напряжения на элементах индикации Uэи = 2,5 В;

Напряжение логического нуля на выходе ПЗУ UR = 2,1 В;

Рабочий ток элемента индикации Iраб = 10 мА;

Сопротивление на входе каждого разряда элемента индикации:

R = 200 Ом;

Полный ток через элемент индикации (“8”) Iэип = 35 * 10 = 350 мА;

Максимальная мощность на элементе индикации

Pэи = 0,35 * 5 = 1,75 Вт;

Рабочий ток ПЗУ: Irom = 40 мА;

Количество ПЗУ – 5 шт;

Напряжение на ПЗУ: Urom = 5 В;

Мощность, потребляемая всеми ПЗУ: Prom = 5 * ( 40 * 5 ) = 1Вт;

Потребляемая мощность каждого сумматора: Psm = 190 мВт;

Мощность, потребляемая всеми сумматорами:

P4sm = 4* 0,19 = 0,76 Вт;

Потребляемая мощность каждого регистра: Prg = 170 мВт;

Мощность, потребляемая всеми регистрами:

P2rg = 2* 0,17 = 0,34 Вт;

Рабочий ток одновибраторов: Iов = 20 мА;

Количество одновибраторов – 2 шт;

Мощность, потребляемая всеми одновибраторами:

Pов = 2 * ( 20 * 5 ) = 200 мВт;

Полная мощность, потребляемая устройством:

P = Pэи + Prom + P4sm + P2rg + Pов = 1,75 + 1 + 0,76 + 0,34 + 0,2 = 4,05 Вт.

# Заключение.

В результате проделанной работы спроектировано устройство, удовлетворяющее требованиям ТЗ

Разработан накапливающий сумматор.

Разработаны электрические схемы:

– структурная

– функциональная

– принципиальная

Построена временная диаграмма работы устройства.

Произведена оценка быстродействия и потребляемой мощности.

Получены практические навыки разработки конкретных устройств

# Список использованных источников.

- Полупроводниковые БИС запоминающих устройств: Справочник под ред. А.Ю. Гордонова и Ю.Н. Дьякова, М: Радио и связь, 1987.

- Файзулаев Б.Н., Тарабрин Б.В. Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике. Справочник. – М.: Радио и связь, 1986.

- Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы. Справочник. – М.: Радио и связь, 1988.

- Проектирование импульсных и цифровых устройств радиотехнических систем. Под ред. Казаринова Ю.М. М: Высшая школа, 1985.

- Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника СПб:БХВ-Петербург, 2001

- Угрюмов Е.П проектирование элементов и узлов ЭВМ М: Высшая школа, 1987.

- Зельдин Е.А. цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре. Энергоатомиздат, 1986.

# Приложение 1.

Базовый логический элемент серии К555.